# Protokół komunikacji kasy

# Optimus-iC Tango

# z komputerem PC

(wydanie III)

Protokół komunikacji z komputerem	4

1 Protokół komunikacyjny	4

1.1 Sygnały modemowe	4

1.2 Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych	4

1.3 Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych	5

1.4 Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania	5

1.5 Błędna transmisja z komputera - retransmisje	5

1.5.1 Zakończenie nieudane	5

1.5.2 Zakończenie udane	5

1.5.3 Błąd w pakiecie startowym	6

1.6 Błędna transmisja do komputera - retransmisje	6

1.6.1 Zakończenie nieudane	6

1.6.2 Zakończenie udane	6

1.7 Błędny pakiet startowy	7

1.8 Błędny pakiet danych	7

1.9 Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę	7

1.10 Wysyłanie błędnych danych do kasy	7

1.11 Wysyłanie znaków WACK przez kasę	7

1.12 Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.	8

1.13 Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.	8

1.14 Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy	9

2 Kody znaków sterujących	9

3 Formaty pakietów	9

3.1 Pakiet startowy	9

3.2 Pakiety danych - programowanie	10

3.2.1 Flagi systemowe	10

3.2.2 Nagłówek	11

3.2.3 Stopka komercyjna	11

3.2.4 Kasjer	12

3.2.5 Tablica HALO	12

3.2.6 Rabaty / narzuty	12

3.2.7 Dział towarowy	13

3.2.8 PLU	14

3.2.9 Bezpośrednie kody towarów (przyporządkowanie klawiszom)	16

3.2.10 Stawki PTU	16

3.2.11 Data i czas	17

3.2.12 Numer NIP płatnika	17

3.2.13 Programowanie numeru kasy	18

3.3 Pakiety danych - raporty	18

3.3.1 Raport kasy	18

3.3.2 Raport sprzedaży kasjerów	19

3.3.3 Raport sprzedaży w działach	19

3.3.4 Raport sprzedaży PLU	20

3.3.5 Raport kodów martwych	20

3.3.6 Raport fiskalny niezerujący i ostatni raport  fiskalny	21

3.3.7 Pakiet raportu dobowego	21

3.3.8 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	21

3.3.9 Raport okresowy	22

3.3.10 Pakiety raportów dobowego i zerowania pamięci	22

3.3.11 Pakiet raportu zaprogramowania PTU	22

3.3.12 Pakiet podsumowania raportu	22

3.3.13 Podsumowanie raportu okresowego	23

3.3.15 Raport opakowań	24

3.3.16 Raport wersji	24

3.3.17 Numer unikatowy urządzenia fiskalnego	25

3.3.18 Rozszerzony raport kasy	25

3.3.29 Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów	26

3.4 Pakiet kodu błędu	26

4 Pakiety występujące w kasach Tango Plus i Tango System	28

4.1 Tango Plus	28

4.1.1 Pakiety raportu paragonów	28

4.2 Tango System	31

4.2.1 Pakiety raportów.	31

4.2.2 Pakiety programowania.	38

4.2.3 Pakiety zerowań	42

5 Programowania i raporty dostępne z komputera w zależności od trybu kasy	42

5.1 Tryby programowania P1 i P2	42

5.2 Tryb sprzedaży R	43

5.3 Tryby raportów X i Z	43

5.4 Programowania potwierdzane wydrukami.	43

6. Informacje dodatkowe	44

6.1 Transmisja złożona z wielu pakietów danych	44

6.2 Suma kontrolna	44

6.4 Zakończenie pakietu	44

6.5 Zakończenie napisu w pakiecie	44

6.6 Interpretacja daty	44

6.7 Kabel połączeniowy komputer-kasa i parametry transmisji	45

ROZKŁAD WYPROWADZEŃ POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD INTERFEJSU.	46

INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ I PRZEWODÓW	47

PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY KASA - WAGA.	49

6.8 Lista kodów błędów odsyłanych przez kasę.	49

# Protokół komunikacji z komputerem

## 1 Protokół komunikacyjny

- Pierwszym znakiem jaki musi wysłać komputer aby zainicjować transmisję musi być znak ENQ. W przypadku gdy komputer wyśle inny znak kasa odpowie znakiem NAK. Błąd i odesłanie NAK (bądź większej ich liczby)  nastąpi np. w przypadku gdy komputer i kasa będą nadawać na różnych szybkościach transmisji.

- Time-out jest odmierzany w każdej sytuacji oczekiwania kasy na znak lub grupę znaków z PC. W przypadku, gdy komputer nie odpowie kasie w określonym czasie (przed time-outem), kasa wyśle EOT kończąc transmisję (oczekuje na ENQ przed pakietem startowym). Nie można zakładać, iż EOT przyjdzie dokładnie po upływie time-outu. Jeśli kasa będzie zajęta czynnością uniemożliwiającą wysyłanie znaków, wyśle kod EOT jako pierwszy znak po zakończeniu tej czynności. Czas Time-out  został ustalony na ok. 2,5s

- Kasa wysyła znak WACK o kodzie 09 w następujących przypadkach:

- Odebrano znak od PC w sytuacji, w której interpretacja znaku jest chwilowo niemożliwa, lecz nie istnieje żaden powód do zrywania transmisji

- Przygotowywany jest pakiet odpowiedzi dla PC bądź interpretowany jest ostatnio nadesłany pakiet

- Znaki WACK wysyłane są co ok. 1,5s - jest to  czas krótszy od Time-outu komputera. Pierwszy WACK będzie odesłany do komputera 1,5s od momentu w którym PC może spodziewać się odpowiedzi od kasy. Ilość WACK- ów nie jest ograniczona. Znaki WACK nie są odsyłane w środku pakietu (miedzy STX a końcem sumy kontrolnej występującej  po ETX lub ETB).

- W przypadku gdy komputer chce zrezygnować z oczekiwania na gotowość kasy, która wysyła WACK-i może przerwać transmisję wysyłając EOT. Kasa przejdzie wtedy do stanu początkowego i będzie czekać na ENQ przed pakietem startowym.

### 1.1 Sygnały modemowe

- DSR i CTS:

- Kasa reaguje na poziom sygnałów na linii DSR i CTS, w przypadku gdy na dowolnej z nich pojawi się niski poziom kasa natychmiast przestaje wysyłać znaki. Wznowi ona transmisję dopiero gdy obydwie linie będą w stanie wysokim. W przypadku gdy komputer opuści DSR lub CTS na czas dłuższy od time-outu kasy, po wznowieniu transmisji kasa dokończy przerwany pakiet (jeśli przerwa nastąpiła w środku pakietu) po czym natychmiast odeśle EOT kończąc transmisję i przechodząc do stanu początkowego.

- DTR i RTS

Po uruchomieniu kasy, tj. od chwili gdy reaguje ona na klawiaturę - uaktywnia ona DTR-a  i RTS-a sygnalizując w ten sposób że jest gotowa do transmisji. Sygnały te nie będą  aktywne w przypadku gdy w opcjach globalnych P2 ustawiono że jest podpięta waga. Sygnał RTS jest opuszczany w sytuacji przepełnienia bufora wejściowego kasy przez komputer. W przypadku prawidłowej obsługi łącza szeregowego kasy taka sytuacja nigdy nie nastąpi, ponieważ bufor wejściowy jest większy od najdłuższego poprawnego pakietu który kasa jest w stanie odebrać.

Po opróżnieniu bufora wejściowego do określonego poziomu RTS jest z powrotem podnoszony.

W przypadku podłączenia wagi nie są wykorzystywane sygnały modemowe, ich stan nie jest brany po uwagę przez kasę a DTR i RTS ustawia na nieaktywne uniemożliwiając komunikację z komputerem. Jest to możliwe ze względu na to że wagi nie używają sygnałów modemowych i bufor wejściowy jest na tyle duży że przy podłączeniu wagi nie można go przepełnić.

### 1.2 Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych

### 1.3 Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych

### 1.4 Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania

Dotyczy pakietów z jednym z typów zadania ‘D’, ‘H’, ‘I’, ‘J’.

### 1.5 Błędna transmisja z komputera - retransmisje

#### 1.5.1 Zakończenie nieudane

Ilość retransmisji nie jest limitowane przez kasę .

#### 1.5.2 Zakończenie udane

#### 1.5.3 Błąd w pakiecie startowym

Retransmisja n

Pakiet startowy

Pakiet startowy

poprawny

komputer

NAK

ACK

kasa

Ilość retransmisji pakietu startowego jest nielimitowana przez kasę.

### 1.6 Błędna transmisja do komputera - retransmisje

#### 1.6.1 Zakończenie nieudane

#### 1.6.2 Zakończenie udane

### 1.7 Błędny pakiet startowy

### 1.8 Błędny pakiet danych

### 1.9 Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę

### 1.10 Wysyłanie błędnych danych do kasy

..........

NAK

NAK

NAK

Kasa  odpowiada NAK na każdy znak danych. Transmisję można wznowić po wysłaniu właściwego pakietu danych gdy kasa przestanie odpowiadać NAK, bądź w przypadku wysłania EOT lub odczekania TIMEOUT-u – kasa będzie gotowa do zaincjowania transmisji na nowo.

Dane na podstawie których nie  mo¿na okreœliæ typu pakietu

..........

Kasa

Komputer

### 1.11 Wysyłanie znaków WACK przez kasę

Kasa od tej pory jest gotowa do transmisji

ACK

Ilość

powtórzeń nie   jest ograniczona

1,5s

WACK

WACK

1,5s

WACK

WACK

Kasa

Komputer

ENQ

### 1.12 Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.

Kasa powtarza WACK  do momentu aż zakończy przygotowanie pakietu

Pakiet danych

.................

1,5s

WACK

WACK

Kasa

Komputer

ACK przed pakietem

danych z kasy

Kasa powtarza WACK  do momentu aż zakończy interpretację pakietu i odpowiednio zareaguje na niego

ACK

.................

1,5s

WACK

WACK

Kasa

Komputer

Pakiet danych

### 1.13 Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.

EOT

Kasa nadal nie jest gotowa do transmisji

Kasa przestała wysyłać WACK, aby wznowić transmisję należy wysłać ENQ

1,5s

WACK

WACK

Kasa

Komputer

ENQ

### 1.14 Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy

EOT

Nie był to ostatni pakiet danych z kasy

.................

EOT

ACK

Kasa

Komputer

Kolejny pakiet danych

## 2 Kody znaków sterujących

| Nazwa | Kod (cyfra szesnastkowa) |
| --- | --- |
| ENQ | 0x05 |
| ACK | 0x06 |
| NAK | 0x15 |
| STX | 0x02 |
| ETX | 0x03 |
| ETB | 0x17 |
| EOT | 0x04 |
| WACK | 0x09 |
| RVI | 0x40 |

## 3 Formaty pakietów

### 3.1 Pakiet startowy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘S’ | Znacznik pakietu startowego |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘Z’ (58H) lub ‘a’ (61H) do ‘s’ (72H) - znak ASCII określający typ następującego(ych) pakietu(ów) danych (poza ‘F’, i ‘O’) |
| 4 | 3 | 1 | typ transmisji | ‘0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
| 5 | 4 | 18 | Początek | Numer początkowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
| 6 | 22 | 18 | Koniec | Numer końcowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
| 7 | 40 | 1 | ETX | 03H |
| 8 | 41 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

13H	Błędny typ zadania

### 3.2 Pakiety danych - programowanie

#### 3.2.1 Flagi systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘A’ (41H) |
| 4 | 3 | 2 | opcja 25 heksadecy-malnie | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji) |
| 5 | 5 | 2 | opcja 26 heksadecy-malnie | „Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel) |
| 6 | 7 | 2 | opcja 27 heksadecy-malnie | „Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach) |
| 7 | 9 | 2 | opcja 28 heksadecy-malnie | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd) |
| 8 | 11 | 2 | opcje 1-8 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” - bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” - bit 2 – opcja 3: „Wymag klaw RAZEM” - bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” - bit 4 – opcja 5: „Sprawdz szuflady” - bit 5 – opcja 6: „Wymag hasło do rap” - bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” - bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU” |
| 9 | 13 | 2 | opcja 9-16 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” - bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” - bit 2 – opcja 11: „Druk śr. cenę PLU” - bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” - bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” - bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” - bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” - bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp” |
| 10 | 15 | 2 | opcja 17-18 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 17: „Rap obr PLU dozw” - bit 1 – opcja 18: „Kontr. kodów EAN” |
| 11 | 17 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 18 | 4 | suma kontrolna |  |

błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.2 Nagłówek

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘B’ (42H) |
| 4 | 3 | 217 | treść nagłówka | Napis o długości 217 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Druk podkreślony rozpoczyna się znakiem (0EH), kończy znakiem (14H). Krótszy nagłówek może być zakończony znakiem FFH |
| 5 | 220 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 221 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.3 Stopka komercyjna

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘C’ (43H) |
| 4 | 3 | 200 | treść stopki | Napis o długości 200 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Krótsza stopka może być zakończony znakiem FFH |
| 5 | 203 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 204 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści stopki

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.4 Kasjer

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘D’ (44H) |
| 4 | 3 | 1 | Numer kasjera | ‘0’ (30H) do ‘7’ (37H) |
| 5 | 4 | 18 | Nazwa kasjera | Napis o długości 18 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| 6 | 22 | 4 | hasło | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) określające nowe hasło kasjera Zaprogramowanie kasjera z pustym hasłem powoduje skasowanie kasjera o podanym numerze. |
| 7 | 26 | 1 | ETX | 03H |
| 8 | 27 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z haseł

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie kasjera

07H	Błędne określenie numeru kasjera

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.5 Tablica HALO

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘E’ (44H) |
| 4 | 3 | 150 | Zawartość tablicy | 15 liczb 10-cyfrowych stanowiących wartości kolejnych pól tablicy HALO, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. Zamiast cyfr wiodących można stosować spacje. |
| 5 | 153 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 154 | 4 | Suma kontrolna |  |

Uwaga:

Halo numerowane są od 1 do 15

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości HALO

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.6 Rabaty / narzuty

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘G’ (46H) |
| 4 | 3 | 5 | standardowy rabat procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘9999’ określająca w setnych częściach procenta rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 5 | 8 | 5 | maksymalny rabat procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘9999’ określająca w setnych częściach procenta maksymalny rabat procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 6 | 13 | 5 | standardowy narzut procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘49999’ określająca w setnych częściach procenta narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 7 | 18 | 5 | maksymalny narzut procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘49999’ określająca w setnych częściach procenta maksymalny narzut procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 8 | 23 | 10 | standardowy rabat kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 9 | 33 | 10 | maksymalny rabat kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny rabat kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 10 | 43 | 10 | standardowy narzut kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 11 | 53 | 10 | maksymalny rabat kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny narzut kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 12 | 63 | 1 | ETX | 03H |
| 13 | 64 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.7 Dział towarowy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 3 | 1 | typ zadania | ‘H’ (47H) |
| 4 |  | 1 | akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| 5 | 4 | 2 | numer działu | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 01 do 42, określająca numer działu |
| 6 | 6 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| 7 | 24 | 10 | cena | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną działu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 8 | 34 | 1 | stawka PTU | litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla działów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 9 | 35 | 4 | flagi | cztery pojedyncze cyfry ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określające wartości pięciu parametrów dotyczących sytuacji sprzedaży z działu, w kolejności: - cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) - cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) - powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wciśnięcie klawisza działu spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego działu) - sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży z działu, kombinacja ‘11’ zezwala na podanie ceny z klawiatury, a w wypadku niepodania jej, na użycie ceny zaprogramowanej |
| 10 | 39 | 2 | HALO | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| 11 | 41 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 42 | 4 | suma kontrolna |  |

Uwaga: Podczas pobierania danych działów towarowych przez komputer odsyłane są pakiety (jeden lub więcej, maksymalnie 42) określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą mieć wartości od ‘000000000000000001’ do ‘000000000000000042’.

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie działu

07H	Błędne określenie numeru działu

08H	Dział do usunięcia nie istnieje.

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.8 PLU

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘I’ (48H) |
| 4 | 3 | 1 | akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| 5 | 4 | 18 | kod towaru | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 22 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| 7 | 40 | 10 | cena | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 9 | 50 | 1 | stawka PTU | litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 10 | 51 | 1 | precyzja | cyfra ‘0’ (30H) do ‘3’ (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU |
| 11 | 52 | 5 | flagi | pięć pojedynczych cyfr ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określających wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności: cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) opakowanie (gdy ‘1’, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0 sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży |
| 12 | 57 | 2 | dział | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 01 do 42, określająca przynależność towaru do działu towarowego |
| 13 | 59 | 2 | HALO | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| 14 | 61 | 18 | tandem | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru. Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 15 | 79 | 1 | ETX | 03H |
| 16 | 80 | 4 | suma kontrolna |  |

Uwaga 1: Podczas pobierania danych PLU przez komputer odsyłany jest pakiet  określony numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą określać dwa graniczne kody towarów tego samego rodzaju (kody, nie towary...) - zwrócone będą opisy wszystkich towarów z zakresu posiadających kody tego samego rodzaju.. Kasa odsyłając informację o PLU ustawia pole akcja (numer 4) na ‘0’.

Aby kasa odesłała wszytkie PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Podczas programowania opakowania nie jest brana pod uwagę stawka VAT (może tam być A-F lub Z), musi być ustawiona flaga ceny zaprogramowanej, pozostałe (poza flagą opakowania) wyzerowane.

precyzja opakowania musi wynosić zero.

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu

05H	Niepoprawna nazwa towaru

07H	Błędne określenie numeru działu lub zły kod akcji

08H	Towar do usunięcia nie istnieje bądź błąd kodu EAN

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU bądź totalizery główne, ewentualnie przepełnienie totalizera ilości sprzedaży po zmianie precyzji

11H	Próba zmiany w otwartym paragonie nazwy, stawki PTU, flagi opakowania, tandemu lub precyzji

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

17H      Brak papieru w mechanizmie drukującym

18H	Baza PLU pełna

19H       Wzajemnie wykluczają się  ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu.

20H       Towar  w polu tandem nie istnieje.

21H       Błąd struktury bazy PLU

22H       Błąd sprzętowy pamięci FLASH

23H       Zbyt wiele połączeń / tandemów

25H       Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H       Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

27H        Zbyt wiele opakowań

0EH       Błąd wewnętrzny

#### 3.2.9 Bezpośrednie kody towarów (przyporządkowanie klawiszom)

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘J’ (49H) |
| 4 | 3 | 2 | Numer kodu | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 01 do 42, określająca indeks kodu bezpośredniego i przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy |
| 5 | 5 | 18 | Kod towaru | kod skrócony: ‘ XXXXX’ lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 23 | 1 | ETX | 03H |
| ##### 7 | ##### 24 | ##### 4 | ##### Suma kontrolna |  |

Uwaga 1: Celem usunięcia przypisania kodu do klawisza kodu bezpośredniego należy wysłać pakiet danych z polem ‘Numer kodu’ wypełnionym numerem klawisza kodu a polem ‘Kod towaru’ wypełnionym spacjami.

Uwaga 2: Podczas pobierania przez komputer danych o kodach bezpośrednich odsyłane są pakiety (jeden lub więcej, maksymalnie 42) określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą mieć wartości od ‘000000000000000001’ do ‘000000000000000042’.

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu kodu

07H	Błędny numer kodu bezpośredniego

08H	Towar o podanym kodzie nie istnieje bądź błąd kody EAN

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.10 Stawki PTU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘K’ (4AH) |
| 4 | 3 | 24 | stawki PTU | 6 liczb 4-cyfrowych stanowiących kolejne, od ‘A’ do ‘F’, stawki PTU, wyrażone w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 5 | 27 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 28 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w którymś z określeń stawek

0FH	Niezerowe totalizery

10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

28H	Identyczne stawki już zaprogramowane

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.11 Data i czas

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘L’ (4BH) |
| 4 | 3 | 8 | data | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| 5 | 11 | 4 | czas | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| 6 | 15 | 1 | ETX | 03H |
| 7 | 16 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu daty lub czasu

0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne

0FH	Niezerowe totalizery

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.12 Numer NIP płatnika

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘N’ (4DH) |
| 4 | 3 | 13 | Numer NIP | 10 cyfr dziesiętnych rozdzielonych na 4 grupy trzema myślnikami |
| 5 | 16 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 17 | 4 | Suma kontrolna |  |

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści numeru lub numer formalnie niepoprawny

06H	Urządzenie w trybie fiskalnym

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 3.2.13 Programowanie numeru kasy

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘P’ (50H) |
| 4 | 3 | 1 | Numer kasy | cyfra ‘0’ (30H) do ‘9’ (39H) ASCII określająca numer kasy |
| 5 | 4 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 5 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu nr kasy

14H        Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

### 3.3 Pakiety danych - raporty

#### 3.3.1 Raport kasy

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘R’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘R’ (51H) |
| 4 | 3 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 5 | 4 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 6 | 24 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 44 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 64 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 84 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 104 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 124 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 144 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 164 | 1 | ETX | 03H |
| 14 | 165 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.2 Raport sprzedaży kasjerów

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘S’ (52H) |
| 4 | 3 | 1 | numer kasjera | cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| 5 | 4 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 6 | 5 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 25 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 45 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 65 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 85 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 105 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 125 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 145 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 165 | 1 | ETX | 03H |
| 15 | 166 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.3 Raport sprzedaży w działach

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘T’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 01 do 42 określającymi numery pierwszego i ostatniego działu w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie szesnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych działów z podanego zakresu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘T’ (53H) |
| 4 | 3 | 2 | numer działu | liczba z zakresu ‘01’ do ‘42’ |
| 5 | 5 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami |
| 6 | 23 | 20 | sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży działu (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 43 | 5 | udział procentowy | udział procentowy sprzedaży danego działu w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000 |
| 8 | 48 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 49 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.4 Raport sprzedaży PLU

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘U’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała raporty wszytkich PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘U’ (54H) |
| 4 | 3 | 18 | kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod skrócony ‘ XXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 21 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| 7 | 39 | 20 | sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży towaru (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 59 | 20 | ilość | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego towaru (wyrażoną w tysięcznych częściach jednostki, niezależnie od zaprogramowanej precyzji) |
| 9 | 79 | 10 | średnia cena towaru | 10-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca iloraz dwóch powyższych liczb (w groszach) |
| 10 | 89 | 5 | udział procentowy | udział procentowy sprzedaży danego towaru w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000 |
| 11 | 94 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 95 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.5 Raport kodów martwych

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘V’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) w polu typu transmisji oraz liczbą jednocyfrową z zakresu 1 do 3 określającą minimalną liczbę tygodni od ostatniej sprzedaży w polu początek (należy poprzedzić 17 zerami).

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘V’ (55H) |
| 4 | 3 | 18 | kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub brak kodu EAN: ‘ ’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 21 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| 7 | 39 | 1 | ostatnia sprzedaż | liczba tygodni, jakie upłynęły od ostatniej sprzedaży towaru |
| 8 | 40 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 41 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.6 Raport fiskalny niezerujący i ostatni raport  fiskalny

Odsyłanie raportu fiskalnego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘W’ lub ‘X’. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘W’ (raport niezerujący) (56H) lub ‘X’ (ostatni raport dobowy) (57H) |
| 4 | 3 | 1 | typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów |
| 5 | 4 | 6 | data zapisu | data w formacie RRMMDD |
| 6 | 10 | 1 | bajt zarezerwowany | należy pominąć - wartość dowolna |
| 7 | 11 | 131 | część zmienna | znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| 8 | 142 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 143 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.7 Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 10 | numer raportu | 10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego |
| 2 | 21 | 10 | suma sprzedaży | 10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach |
| 3 | 31 | 70 | sumy sprzedaży w stawkach | 7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach |
| 4 | 101 | 10 | suma podatku | Łączna suma podatku za okres raportu |
| 5 | 111 | 5 | liczba paragonów | Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| 6 | 116 | 5 | liczba wydruków | Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| 7 | 121 | 1 | zerowanie RAM | ‘1’ gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań. |
| 8 | 122 | 10 | numer paragonu | numer ostatnio wydanego paragonu |
| 9 | 132 | 10 | numer wydruku | numer ostatnio wydanego wydruku |

#### 3.3.8 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 4 | czas | chwila zerowania w formacie GGMM |
| 2 | 15 | 1 | przyczyna zerowania | ‘0’ = błąd ‘1’ = wymuszone przyciskiem zerowania |
| 3 | 16 | 3 | numer | numer kolejny zerowania |
| 4 | 19 | 123 |  | bajty zarezerwowane |

#### 3.3.9 Raport okresowy

Odsyłanie raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘Y’ lub ‘Z’. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numrów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘Y’ (raport według dat) (58H) lub ‘Z’ (raport według numerów) (59H) |
| 4 | 3 | 1 | typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów ‘4’ dla raportu zmiany stawek PTU |
| 5 | 4 | 6 | data zapisu | data w formacie RRMMDD |
| 6 | 10 | 1 | bajt zarezerwowany | należy pominąć - wartość dowolna |
| 7 | 11 | 131 | część zmienna | znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| 8 | 142 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 143 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.10 Pakiety raportów dobowego i zerowania pamięci

Pakiety te mają postać identyczną jak przedstawione w punkcie Error: Reference source not found.

#### 3.3.11 Pakiet raportu zaprogramowania PTU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 24 |  | 6 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek |

#### 3.3.12 Pakiet podsumowania raportu

Różni się on długością od pozostałych pakietów raportu. Posiada znacznik typu pakietu o wartości ‘6’. Jest wysyłany jako ostatni pakiet raportu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘Y’ (raport według dat) (57H) lub ‘Z’ (raport według numerów) (58H) |
| 4 | 3 | 1 | typ pakietu | ‘6’ - pakiet podsumowania raportu okresowego. |
| 5 | 4 | 140 | sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU |
| 6 | 144 | 140 | podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| 7 | 284 | 20 | sumaryczny podatek | suma podatku dla całego raportu |
| 8 | 304 | 20 | sumaryczna sprzedaż | łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| 9 | 324 | 5 | paragony fiskalne | ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 10 | 329 | 5 | wydruki | ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 11 | 334 | 5 | zerowania RAM | ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| 12 | 339 | 5 | zerowania bazy kontrolnej | ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym |
| 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym. |
| 15 | 346 | 1 | ETX | 03H |
| 16 | 347 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.13 Podsumowanie raportu okresowego

Odsyłanie podsumowania raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘a’ (podsumowanie po datach) lub ‘b’ (podsumowanie po numerach). Odsyłany jest jeden pakiet mający typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numrów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘a’ (61H) (podsumowanie według dat) lub ‘b’ (62H) (podsumowanie według numerów) |
| 4 | 3 | 1 | bajt zarezerwowany | bajt zawsze równy ‘6’ |
| 5 | 4 | 140 | sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż brutto w poszczególnych stawkach PTU |
| 6 | 144 | 140 | podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| 7 | 284 | 20 | sumaryczny podatek | suma podatku dla całego raportu |
| 8 | 304 | 20 | sumaryczna sprzedaż | łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| 9 | 324 | 5 | paragony fiskalne | ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 10 | 329 | 5 | wydruki | ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 11 | 334 | 5 | zerowania RAM | ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| 12 | 339 | 5 | zerowania bazy kontrolnej | ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym |
| 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym. |
| 15 | 346 | 1 | ETX | 03H |
| 16 | 347 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.15 Raport opakowań

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘d’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała wszytkie opakowania w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘d’ (64H) |
| 4 | 3 | 18 | kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod skrócony ‘ XXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 21 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| 7 | 39 | 20 | sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży opakowania(wyrażoną w groszach) |
| 8 | 59 | 20 | ilość sprzedaży | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego opakowania (wyrażoną w sztukach) |
| 9 | 79 | 20 | zwrot | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą zwrotów opakowania (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 99 | 20 | ilość zwrotów | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość zwrotów opakowania (wyrażoną w sztukach) |
| 11 | 119 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 120 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.16 Raport wersji

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘e’ w polu typu zadania i z wartością ‘0’ w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘e’ (65H) |
| 4 | 3 | 4 | wersja modułu aplikacyjnego | 4 cyfry określajęce numer wersji modułu aplikacyjnego. Do komputera nie jest przesyłana kropka |
| 5 | 7 | 4 | Wersja modułu fiskalnego | 4 cyfry określajęce numer wersji modułu fiskalnego. Do komputera nie jest przesyłana kropka |
| 6 | 11 | 5 | Mechanizm drukujący | 5 znakowy napis określający typ mechanizmu drukującego (np LT482) |
| 7 | 16 | 1 | ETX | 03H |
| 8 | 17 | 4 | Suma kontrolna |  |

#### 3.3.17 Numer unikatowy urządzenia fiskalnego

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘M’ w polu typu zadania i z wartością ‘0’ w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘M’ (4CH) |
| 4 | 3 | 10 | numer unikatowy | 2 litery duże i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego |
| 5 | 13 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 14 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.18 Rozszerzony raport kasy

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘f’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘f’ (66H) |
| 4 | 3 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 5 | 4 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 6 | 24 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 44 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 64 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 84 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 104 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 124 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 144 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 164 | 20 | storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości strnowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 184 | 20 | rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| 15 | 204 | 20 | narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| 16 | 224 | 10 | paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| 17 | 234 | 1 | ETX | 03H |
| 18 | 235 | 4 | suma kontrolna |  |

#### 3.3.29 Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘g’ (67H) |
| 4 | 3 | 1 | numer kasjera | cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| 5 | 4 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 6 | 5 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 25 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 45 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 65 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 85 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 105 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 125 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 145 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 165 | 20 | storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości strnowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| 15 | 185 | 20 | rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| 16 | 205 | 20 | narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| 17 | 225 | 10 | paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| 18 | 235 | 1 | ETX | 03H |
| 19 | 236 | 4 | suma kontrolna |  |

### 3.4 Pakiet kodu błędu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘E’ | Znacznik pakietu błędu |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘N’ (4EH) lub ‘P’ (50H) lub ‘h’(68H) do ‘k’(6BH)- znak ASCII określający typ pakietu danych, którego dotyczy błąd |
| 4 | 3 | 1 | Typ transmisji | ‘0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
| 5 | 4 | 2 | Kod błędu | 2 cyfry heksadecymalne wyrażające kod błędu |
| 6 | 6 | 18 | Początek | numer początkowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych |
| 7 | 24 | 18 | Koniec | numer końcowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych |
| 8 | 42 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 43 | 4 | Suma kontrolna |  |

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry

05H	Napotkano niedozwolony znak

06H	Urządzenie w trybie fiskalnym

07H	Liczba poza zakresem

08H	Pozycja do usunięcia nie istnieje.

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję lub flagę

0BH	Błędny indeks tablicy HALO

0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w aktualnym trybie

0EH	Błąd wewnętrzny

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży

10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

13H	Błędny typ zadania

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

18H	Baza PLU pełna

19H       Wzajemnie wykluczają się  ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu.

20H       Towar  w polu tandem nie istnieje.

21H       Błąd struktury bazy PLU

22H       Błąd sprzętowy pamięci

23H       Zbyt wiele połączeń / tandemów

25H       Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H       Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

27H       Zbyt wiele opakowań

28H	Identyczne stawki już zaprogramowane

2AH 	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online

2BH 	Bufor online pusty

## 4 Pakiety występujące w kasach Tango Plus i Tango System

### 4.1 Tango Plus

#### 4.1.1 Pakiety raportu paragonów

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu zerującego typu ‘O’. Kasa odeśle pakiety zawierające odpowiednie rekordy najstarszego zapisanego w buforze Online paragonu i skasuje go po zaakceptowaniu ostatniego pakietu przez PC’ta. Jeżeli bufor Online jest pusty kasa odeśle EOT i zakończy transmisję.

UWAGA! Dla zwrotów opakowań wykonanych pomiędzy paragonami odsyłane są pakiety pozycji (z „typem pozycji” 3) oraz pakiet podsumowania paragonu, który w polu „Numer paragonu” zawiera numer ostatniego wystawionego paragonu. Systemy komputerowe, które aktualizują swoje dane o sprzedaży na podstawie numeru paragonu, nie powinny zastępować poprzednich danych odebranego paragonu o danym numerze, jeżeli nowo odebrany „paragon” o tym samym numerze zawiera tylko pozycje typu 3 – zwrot opakowania. Taki „paragon” należy traktować jako zwrot opakowań pomiędzy paragonami i ignorować pole „Numer paragonu”.

##### 4.1.1.1 Pakiet pozycji paragonu:

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘O’ (4FH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ‘0’ gdy pozycja zawiera sprzedaż działu ‘1’ gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU ‘2’ gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania ‘3’ gdy pozycja zawiera zwrot opakowania |
| 5 | 4 | 18 | kod towaru | numer działu: ‘ XX’ lub kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 22 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu/PLU. W wypadku nazwy krótszej napis uzupełniany spacjami na jego końcu |
| 7 | 40 | 1 | stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 8 | 41 | 1 | precyzja | ‘0’ do ‘3’ – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku. |
| 9 | 42 | 10 | ilość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 8 |
| 10 | 52 | 10 | cena | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych. |
| 11 | 62 | 10 | Wartość z rabatem | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 12 | 72 | 1 | ETB | 17H |
| 13 | 73 | 4 | Suma kontrolna |  |

##### 4.1.1.2 Pakiet zakończenia paragonu:

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘O’ (4FH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ’4’ gdy koniec paragonu |
| 5 | 4 | 3 | Liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie, łącznie z pozycjami |
| 6 | 7 | 10 | Numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego |
| 7 | 17 | 8 | data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| 8 | 25 | 4 | czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| 9 | 29 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora |
| 10 | 30 | 18 | Nazwa kasjera | nazwa przypisana kasjerowi |
| 11 | 48 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| 12 | 50 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| 13 | 51 | 10 | Wartość | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 14 | 61 | 10 | Płatność gotówką | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 15 | 71 | 10 | Płatność czekiem | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 16 | 81 | 10 | Płatność kartą kredytową | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 17 | 91 | 10 | Płatność talonem | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 18 | 101 | 10 | Kredyt | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 19 | 111 | 10 | Zwrot gotówki | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 20 | 121 | 1 | ETX | 03H |
| 21 | 122 | 4 | Suma kontrolna |  |

### 4.2 Tango System

#### 4.2.1 Pakiety raportów.

##### 4.2.1.1 Pakiety raportu paragonów

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu zerującego typu ‘O’. Kasa odeśle pakiety zawierające odpowiednie rekordy najstarszego zapisanego w buforze Online paragonu i skasuje go po zaakceptowaniu ostatniego pakietu przez PC’ta. Jeżeli bufor Online jest pusty kasa odeśle EOT i zakończy transmisję.

UWAGA! Dla zwrotów opakowań wykonanych pomiędzy paragonami odsyłane są pakiety pozycji (z „typem pozycji” 3) oraz pakiet podsumowania paragonu, który w polu „Numer paragonu” zawiera numer ostatniego wystawionego paragonu. Systemy komputerowe, które aktualizują swoje dane o sprzedaży na podstawie numeru paragonu, nie powinny zastępować poprzednich danych odebranego paragonu o danym numerze, jeżeli nowo odebrany „paragon” o tym samym numerze zawiera tylko pozycje typu 3 – zwrot opakowania. Taki „paragon” należy traktować jako zwrot opakowań pomiędzy paragonami i ignorować pole „Numer paragonu”.

###### 4.2.1.1.1 Pakiet pozycji paragonu:

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘O’ (4FH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ‘0’ gdy pozycja zawiera sprzedaż działu ‘1’ gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU ‘2’ gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania ‘3’ gdy pozycja zawiera zwrot opakowania |
| 5 | 4 | 18 | kod towaru | numer działu: ‘ XX’ lub kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 22 | 18 | Nazwa | 18 znaków spacji |
| 7 | 40 | 1 | Stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 8 | 41 | 1 | Precyzja | ‘0’ do ‘3’ – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku. |
| 9 | 42 | 10 | Ilość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 8 |
| 10 | 52 | 10 | cena | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych. |
| 11 | 62 | 10 | Wartość z rabatem | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 12 | 72 | 1 | ETB | 17H |
| 13 | 73 | 4 | Suma kontrolna |  |

###### 4.2.1.1.2 Pakiet zakończenia paragonu:

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘O’ (4FH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ’4’ gdy koniec paragonu |
| 5 | 4 | 3 | liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie |
| 6 | 7 | 10 | numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego |
| 7 | 17 | 8 | data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| 8 | 25 | 4 | czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| 9 | 29 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora |
| 10 | 30 | 18 | Nazwa kasjera | nazwa przypisana kasjerowi |
| 11 | 48 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| 12 | 50 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| 13 | 51 | 10 | Wartość | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 14 | 61 | 10 | Płatność gotówką | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 15 | 71 | 10 | Płatność czekiem | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 16 | 81 | 10 | Płatność kartą kredytową | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 17 | 91 | 10 | Płatność talonem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 18 | 101 | 10 | Kredyt | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 19 | 111 | 10 | zwrot gotówki | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 20 | 121 | 1 | ETX | 03H |
| 21 | 122 | 4 | suma kontrolna |  |

##### 4.2.1.2 Nowe pakiety raportu paragonów

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu typu ‘k’:

| Typ | W pakiecie startowym: | Reakcja kasy |
| --- | --- | --- |
| zerujący | Nie podano zakresu (spacje w polach „od-do” pakietu startowego) | - Kasa odsyła pierwszy (najstarszy) paragon i usuwa go z bufora lub kończy transmisję wysyłając EOT gdy bufor jest pusty. |
|  | podano zakres | - Sprawdzenie, czy pierwszy wydruk (paragon, zwrot) w buforze ma numer większy lub równy numerowi podanemu jako początkowy; jeżeli nie - kasa odsyła komunikat błędu - Sprawdzenie czy numer końcowy >= numer początkowy; jeżeli nie – kasa odsyła komunikat błędu - Kasa odsyła wydruki (paragony, zwroty opakowań) o numerach pomiędzy od/do i usuwa je z bufora lub kończy transmisję gdy nie ma więcej wydruków |
| - niezerujący | nie podano zakresu (spacje w polach „od-do” pakietu startowego) | - Ustawienie licznika na numer następnego wydruku w buforze paragonów - Kasa odsyła wydruk o numerze wskazywanym przez licznik lub błąd ‘koniec bufora’ |
|  | podano zakres | - Sprawdzenie czy numer końcowy >= numer początkowy; jeżeli nie – kasa odsyła komunikat błędu - Kasa odsyła wydruki (paragony, zwroty opakowań) o numerach pomiędzy od/do lub kończy transmisję gdy w podanym zakresie nie ma żadnych wydruków. Stan licznika nie zmienia się. |

Kody błędów zwracane na pakiet startowy:

03H	błędny zakres: dla raportu niezerującego odsyłany gdy błędna relacja numerów lub oba numery są mniejsze od najmniejszego bądź większe od największego numeru raportu w buforze. Dla rap. zerującego dodatkowo gdy pierwszy wydruk w buforze ma numer mniejszy od wartości numeru początkowego

W przypadku gdy bufor online jest pusty lub nie ma wydruków w podanym zakresie kasa nie odsyła błędu, ale EOT przed pakietem danych.

###### 4.2.1.2.1 Pakiet pozycji paragonu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ‘0’ gdy pozycja zawiera sprzedaż działu ‘1’ gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU ‘2’ gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania ‘3’ gdy pozycja zawiera zwrot opakowania |
| 5 | 4 | 18 | kod towaru | Numer działu: ‘ XX’ lub Kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub Kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub Kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub Kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub Kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 22 | 1 | stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 7 | 23 | 1 | precyzja | ‘0’ do ‘3’ – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku. |
| 8 | 24 | 10 | ilość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 8 |
| 9 | 34 | 10 | cena | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych. |
| 10 | 44 | 10 | Wartość z rabatem | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 11 | 54 | 1 | ETB | 17H |
| 12 | 55 | 4 | Suma kontrolna |  |

###### 4.2.1.2.2 Pakiet zakończenia paragonu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ’4’ gdy koniec paragonu |
| 5 | 4 | 3 | liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie, łącznie z pozycjami STORNO i pozycją karty rabatowej |
| 6 | 7 | 10 | Numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego – jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0 |
| 7 | 17 | 10 | Numer wydruku | Numer odesłanego wydruku |
| 8 | 27 | 8 | Data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| 9 | 35 | 4 | czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| 10 | 39 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora |
| 11 | 40 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| 12 | 42 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| 13 | 43 | 10 | Wartość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 14 | 53 | 10 | Płatność gotówką | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 15 | 63 | 10 | Płatność czekiem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 16 | 73 | 10 | Płatność kartą kredytową | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 17 | 83 | 10 | Płatność talonem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 18 | 93 | 10 | Kredyt | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 19 | 103 | 10 | zwrot gotówki | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 20 | 113 | 1 | ETB/ETX | 03H/17H |
| 21 | 114 | 4 | suma kontrolna |  |

###### 4.2.1.2.3 Pakiet kodu karty rabatowej i wartości rabatu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| 4 | 3 | 1 | typ pozycji | ‘5’ |
| 5 | 4 | 18 | Kod karty rabatowej | W polu przesyłane są wszystkie znaki odczytane z karty rabatowej. Pole uzupełnione jest spacjami do długości 18 znaków |
| 6 | 22 | 3 | Rabat | Wartość udzielonego rabatu w dziesiątych częściach procenta. |
| 7 | 25 | 1 | ETB | 17H |
| 8 | 26 | 4 | suma kontrolna |  |

##### 4.2.1.3 Pakiet raportu godzinowego

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘l’ (6CH) |
| 4 | 3 | 2 | Godzina | Godzina dla której odsyłamy wartości totalizerów |
| 5 | 5 | 10 | Sprzedaż PLU | Wartość sprzedaży towarów oprócz opakowań w czasie godziny |
| 6 | 15 | 10 | Ilość paragonów | Ilość paragonów wygenerowanych w trakcie godziny której |
| 7 | 25 | 10 | Ilość PLU | Ilość pozycji paragonowych (oprócz opakowań) sprzedanych w czasie godziny |
| 8 | 35 | 1 | ‘+’/’-’ | Znak bilansu sprzedaży opakowań |
| 9 | 36 | 10 | Bilans opakowań | Wartość bilansu sprzedaży opakowań |
| 10 | 46 | 1 | ETX/ETB | 03H/17H |
| 11 | 47 | 4 | suma kontrolna |  |

##### 4.2.1.4 Raport kasjerów

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘n’ (6EH) |
| 4 | 3 | 1 | numer kasjera | Cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| 5 | 4 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 6 | 5 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 25 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 45 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 65 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 85 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 105 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 125 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 145 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 165 | 20 | storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości strnowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| 15 | 185 | 20 | rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| 16 | 205 | 20 | narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| 17 | 225 | 10 | paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| 18 | 235 | 10 | Storno | Ilość pozycji storno |
| 19 | 245 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na pozycje |
| 20 | 255 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na paragon |
| 21 | 265 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na pozycję |
| 22 | 285 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na paragon |
| 23 | 305 | 20 | Paragony anulowane | Wartość paragonów anulowanych |
| 24 | 325 | 200 | Zarezerwowane | Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery |
| 25 | 525 | 1 | ETB/ETX | 17H/03H |
| 26 | 526 | 4 | suma kontrolna |  |

##### 4.2.1.5 Raport kasy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘o’ (6FH) |
| 4 | 3 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 5 | 4 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 6 | 24 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 44 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 64 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 84 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 104 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 124 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 144 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 164 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości strnowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 184 | 20 | rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| 15 | 204 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| 16 | 224 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| 17 | 234 | 10 | Storno | Ilość pozycji storno |
| 18 | 244 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na pozycje |
| 19 | 254 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na paragon |
| 20 | 264 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na pozycję |
| 21 | 284 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na paragon |
| 22 | 304 | 20 | Paragony anulowane | Wartość paragonów anulowanych |
| 23 | 324 | 200 | Zarezerwowane | Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery |
| 24 | 524 | 1 | ETX | 03H |
| 25 | 525 | 4 | Suma kontrolna |  |

##### 4.2.1.6 Status kasy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘p’ (70H) |
| 4 | 3 | 1 | Fiskalność urządzenia | ‘0’ – niefiskalna, ‘1’ – fiskalna, ‘2’ – tylko do odczytu |
| 5 | 4 | 10 | Online | Ilość wolnego miejsca w buforze online w byte’ach |
| 6 | 14 | 10 | Online | Numer wydruku pierwszego (najstarszego) paragonu w buforze online. |
| 7 | 24 | 10 | Online | Numer wydruku ostatniego (najmłodszego) paragonu w buforze online. |
| 8 | 34 | 4 | wersja | Numer wersji oprogramowania modułu aplikacyjnego |
| 9 | 38 | 4 | wersja | Numer wersji oprogramowania modułu fiskalnego |
| 10 | 42 | 5 | wersja | Typ mechanizmu drukującego |
| 11 | 47 | 3 | flagi | Trzy znaki przyjmujące wartość ‘0’ lub ‘1’ w zależności od stanu urządzenia: - Brak wyświetlacza klienta (zawsze ‘0’) - Brak papieru - Błąd mechanizmu drukującego(zawsze ‘0’) |
| - 12 | 50 | 1 | ETX | 03H |
| 13 | 51 | 4 | Suma kontrolna |  |

#### 4.2.2 Pakiety programowania.

##### 4.2.2.1 Pakiet kodu dowiązanego

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘h’ (68H) |
| 4 | 3 | 18 | Kod podstawowy | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 5 | 21 | 18 | Kod dowiązany | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 39 | 1 | ETX | 03H |
| 7 | 40 | 4 | Suma kontrolna |  |

Numery początkowy i końcowy wysyłane do kasy w pakiecie startowym typu 0 (raport) są interpretowane jako wartości graniczne zakresu kodów dowiązanych (nie kodów podstawowych). Usunięcie kodu dowiązanego osiąga się przez wysłanie pakietu z pustym (wypełnionym spacjami) polem kod podstawowy i odpowiednim kodem dowiązanym w polu kod dowiązany. Usunięcie wszystkich kodów dowiązanych do danego kodu podstawowego można osiągnąć wysyłając pakiet z pustym polem kod dowiązany i odpowiednim kodem podstawowym.

Błędy:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z pól kodu

08H	Kod dowiązany do usunięcia nie istnieje

20H	Towar  w polu Kod podstawowy nie istnieje.

18H	Tablica kodów dowiązanych pełna

21H	Błąd struktury bazy PLU

22H	Błąd sprzętowy (niegdyś błąd sprzętowy pamięci FLASH)

##### 4.2.2.2 Pakiet tablicy rabatów i definicji karty

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘j’ (6AH) |
| 4 | 3 | 1 | Akcja | 0 – programowanie; 1 – usunięcie |
| 5 | 4 | 30 | Tablica rabatów | 10 trzycyfrowych liczb definiujących kolejne pozycje tablicy rabatów, poczynając od pozycji 0; każdy rabat wyrażony w 1/10 % |
| 6 | 34 | 2 |  | Pozycja identyfikatora karty rabatowej |
| 7 | 36 | 1 |  | Długość identyfikatora karty rabatowej |
| 8 | 37 | 6 |  | Wzorzec identyfikatora karty |
| 9 | 43 | 2 |  | Pozycja daty na karcie |
| 10 | 45 | 1 |  | Długość daty – liczba z zakresu ‘0’ – ‘6’ |
| 11 | 46 | 2 |  | Pozycja identyfikatora rabatu na karcie |
| 12 | 48 | 1 | ETX | 03H |
| 13 | 49 | 4 | Suma kontrolna |  |

Błędy:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z pozycji tablicy rabatów

15H	Definicja karty rabatowej błędna: łączna długość numeru większa niż 18 cyfr, długość daty lub identyfikatora większa niż 6 cyfr bądź napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w tekście identyfikatora.

##### 4.2.2.3 Pakiet numeru paragonu online

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| 4 | 3 | 10 | Nr wydruku | Numer wydruku paragonu. Jeżeli pole to wypełnione jest spacjami wskaźnik zostanie ustawiony na początek bufora. |
| 5 | 13 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 14 | 4 | Suma kontrolna |  |

Błędy:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

2AH 	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online

2BH 	Bufor online pusty

##### 4.2.2.4 Zmiana PLU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘r’ (72H) |
| 4 | 3 | 18 | PLU | Kod PLU/EAN modyfikowany |
| 5 | 21 | 10 | Cena | Cena: jeżeli pole wypełnione spacjami cena pozostaje bez zmiany |
| 6 | 31 | 1 | Precyzja | Znak z zakresu ‘0’ do ‘3’ określający liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU |
| 7 | 32 | 4 | Flagi | Cztery pojedyncze cyfry ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określające wartości czterech parametrów PLU, w kolejności: Cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) Cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie s przedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) Powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) Sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ jest niedozwolona |
| 8 | 36 | 2 | Dział | Liczba z zakresu 1 do 42 określająca nr działu do którego przyporządkowany jest towar |
| 9 | 38 | 2 | HALO | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| 10 | 40 | 18 | Tandem | Kod PLU/EAN opakowania: jeżeli pole wypełnione spacjami to do towaru nie przypisujemy opakowania |
| 11 | 58 | 1 | ETB/ETX | 17H/03H |
| 12 | 59 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu

07H	Błędne określenie numeru działu

08H	Towar do modyfikacji nie istnieje bądź błąd kodu EAN

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań

11H	Próba zmiany w otwartym paragonie tandemu lub precyzji

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

17H      Brak papieru w mechanizmie drukującym

19H 	Towar  w polu tandem nie jest opakowaniem.

20H       Towar  w polu tandem nie istnieje.

21H       Błąd struktury bazy PLU

22H       Błąd sprzętowy pamięci FLASH

25H       Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H       Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

0EH       Błąd wewnętrzny

##### 4.2.2.5 Rozszerzone flagi systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘s’ (73H) |
| 4 | 3 | 2 | opcja 25 heksadecy-malnie | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji) |
| 5 | 5 | 2 | opcja 26 heksadecy-malnie | „Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel) |
| 6 | 7 | 2 | opcja 27 heksadecy-malnie | „Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach) |
| 7 | 9 | 2 | opcja 28 heksadecy-malnie | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd) |
| 8 | 11 | 12 | Bajty zarezerwowane | Bajty winny być wypełnione znakami ‘0’, wartości są pomijane |
| 9 | 23 | 2 | opcje 1-8 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” - bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” - bit 2 – opcja 3: „Wymag klaw RAZEM” - bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” - bit 4 – opcja 5: „Sprawdz szuflady” - bit 5 – opcja 6: „Wymag hasło do rap” - bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” - bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU” |
| 9 | 25 | 2 | opcja 9-16 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” - bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” - bit 2 – opcja 11: „Druk śr. cenę PLU” - bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” - bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” - bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” - bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” - bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp” |
| 10 | 27 | 2 | opcja 17-21 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 17: „Rap obr PLU dozw” - bit 1 – opcja 18: „Kontr. kodów EAN” - bit 2 – opcja 19, nieużywana - bit 3 – opcja 20: „Podłączenie wagi 2” – dot. Tango Plus i System - bit 4 – opcja 21: „Tryb on-line” - dot. Tango Plus i System |
| - 11 | 29 | 2 | opcja 29-36 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 29: „Zm.PLU.klaw.blok” - bit 1 – opcja 30: „Obsługa EFT” - bit 2 – opcja 31: „PC przed rap.dob” - bit 3 – opcja 32: „Kontr.obr.PLU” - bit 4 – opcja 33: „Nadp.buf.on-line” - bit 5 – opcja 34: „Kontr.przepł.obr” - bit 6 – opcja 35: „Cena w groszach” - bit 7 – opcja 36: „Dz41 bez rabatu” |
| 12 | 31 | 2 | opcja 37-38 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 37: „Dz42 bez rabatu” - bit 1 – opcja 38: „Blok.rab.z karty” |
| 13 | 33 | 10 | Bajty zarezerwowane | Bajty winny być wypełnione znakami ‘0’, wartości są pomijane |
| 14 | 43 | 1 | ETX | 03H |
| 15 | 44 | 4 | Suma kontrolna |  |

UWAGA: W kasach Tango Plus i Tango System kombinacje opcji 15 i 20 mają następujące znaczenie:

| Op.20 | Op.15 | Znaczenie kombinacji opcji |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Waga nie jest podłączona |
| 0 | 1 | Waga jest podłączona do portu PC |
| 1 | 0 | Waga jest podłączona do portu skanera |
| 0 | 0 | Waga jest podłączona do portu rozszerzenia |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

#### 4.2.3 Pakiety zerowań

W kasie Tango System istnieje możliwość wykonania zerowania obrotów PLU i bufora online z komputera.

W celu rozpoczęcia zerowania należy użyć pakietu startowego o kodzie zadania ‘i’ (69H).

Szczegółowy przebieg protokołu zadania ‘i’:

- Komputer wysyła ENQ

- Kasa odpowiada ACK

- Komputer wysyła pakiet startowy zadania ‘i’, który w polu wartość początkowa zawiera jedną z cyfr ‘0’ (warunkowe zerowanie obrotów, wykonywane jest wtedy i tylko wtedy gdy nie wykonano żadnej sprzedaży po zakończeniu ostatniego raportu obrotów PLU zerującego bądź niezerującego), ‘1’ (bezwarunkowe zerowanie obrotów), ‘2’ (zerowanie bufora online)

- Jeśli zlecono zerowanie lecz jego wykonanie nie jest możliwe (niewłaściwy tryb lub zlecone zerowanie numer ‘0’ i wewnętrzna flaga nie pozwala na wykonanie zerowania), kasa odsyła pakiet odpowiedniego błędu:

- Kasa wysyła RVI

- Komputer winien odpowiedzieć EOT

- Kasa wysyła ENQ

- Komputer winien odpowiedzieć ACK

- Kasa wysyła pakiet błędu

- Komputer winien odpowiedzieć ACK

- Kasa wysyła EOT

- Komputer winien odpowiedzieć EOT

- Jeśli wykonanie zerowania jest możliwe, kasa wykonuje zerowanie przesyłając do komputera znaki WACK aż do jego zakończenia; po zakończeniu zerowania kasa wysyła znak ACK, komputer winien odpowiedzieć znakiem EOT; kasa potwierdzi zakończenie transmisji znakiem EOT.

- Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

- 02H	Błędny typ transmisji

- 03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

- 0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

- 0FH	Zażądano zerowania warunkowego ale dokonano sprzedaż od ostatniego raportu

- 13H	Błędny typ zadania

## 5 Programowania i raporty dostępne z komputera w zależności od trybu kasy

### 5.1 Tryby programowania P1 i P2

- W trybie programowania P2 dopuszczalne są wszystkie programowania i raporty. W trybie programowania P1 dopuszczalne są wszystkie programowania i raporty dostępne z komputera prócz programowania numeru NIP (pakiet typu „N”).

- W trybach programowania dopuszczalne są również zerowanie bufora on-line oraz warunkowe i bezwarunkowe zerowanie obrotów PLU z komputera (pakiet startowy programowania typu „i” z odpowiednio wypełnionymi polami zakresu).

- Programowanie numeru NIP możliwe jest tylko przed fiskalizacją kasy. Przy programowaniu opcji globalnych kasa może przez jakiś nie reagować na klawiaturę (zmiana okresu starzenia).

### 5.2 Tryb sprzedaży R

- W trybie sprzedaży, o ile nie jest otwarty paragon, dostępne są wszystkie raporty zerujące i niezerujące. Dostępne są także (bez względu na otwarcie paragonu) niektóre programowania:

- bazy PLU (pakiet typu „I”)

- działów (pakiet typu „H”)

- kodów bezpośrednich (pakiet typu „J”)

- rabatów i narzutów (pakiet typu „G”)

- tablicy HALO (pakiet typu „E”)

- numeru paragonu on-line (pakiet typu „k”)

- kodów dowiązanych (pakiet typu „h”)

- karty rabatowej (pakiet typu „j”)

- kasjerów (pakiet typu „D”)

- W otwartym paragonie niedostępne są niektóre raporty:

- raport okresowy po numerach (pakiet typu „Y”)

- raport okresowy po datach (pakiet typu „Z”)

- raport nagłówka(pakiet typu „B”)

- raport numeru unikatowego (pakiet typu „M”)

- raport numeru NIP (pakiet typu „N”)

- Nie można również w otwartym paragonie zmienić takich parametrów zaprogramowanego już towaru jak:

- nazwa

- stawka PTU

- flagi opakowania

- tandemu

- precyzji

### 5.3 Tryby raportów X i Z

- W trybach raportów niedostępne są z komputera żadne programowania ani raporty

### 5.4 Programowania potwierdzane wydrukami.

- Niektóre programowania kasy przeprowadzane z komputera powodują wydruk odpowiedniego raportu. Należą do nich:

- programowanie nagłówka (pakiet typu „B”)

- programowanie PLU (pakiet typu „I”) – wydruk jest generowany tylko jeżeli programowanie dotyczy zmiany towaru już zaprogramowanego o ile zmieniamy nazwę lub stawkę PTU. Raport zmian otwierany jest po pierwszej takiej zmianie a zamykany po ostatnim pakiecie danych (ze znakiem ETX zamiast ETB) lub po upłynięciu time-out’u od ostatniego pakietu z ETB.

- Programowanie stawek VAT (pakiet typu „K”)

- Programowanie daty i godziny (pakiet typu „L”)

- Programowanie numeru NIP (pakiet typu „N”)

## 6. Informacje dodatkowe

### 6.1 Transmisja złożona z wielu pakietów danych

W wypadku pakietów danych wchodzących w skład transmisji złożonej z więcej niż jednego pakietu danych, niezależnie od jej kierunku, wszystkie pakiety danych z wyłączeniem ostatniego winny mieć kończący pakiet kod ETX zmieniony na kod ETB.

### 6.2 Suma kontrolna

W celu obliczenia sumy kontrolnej pakietu należy 16-bitową zmienną zainicjować wartością 0. Następnie każdy kolejny znak pakietu, poczynając od pierwszego znaku po otwierającym pakiet znaku STX a kończąc na zamykającym treść pakietu znaku ETX (lub ETB) należy, traktując go jako wartość 16-bitową, przesunąć bitowo w lewo o liczbę bitów równą numerowi jego pozycji modulo 9 (a więc o 0 do 8 bitów), z uzupełnieniem bitami zerowymi po prawej stronie. Pierwszy znak, który objęty jest liczoną sumą traktować należy jako znak o pozycji 0. Przesunięty znak i dotychczas wyliczoną sumę cząstkową należy poddać operacji XOR, otrzymując w ten sposób nową sumę cząstkową. Po włączeniu do sumy wszystkich znaków należy ją przekształcić na 4-cyfrową liczbę heksadecymalną i wysłać wszystkie cyfry kolejno od najstarszej w postaci odpowiednich znaków ASCII.

### 6.4 Zakończenie pakietu

We wszystkich powyższych tabelach jako znak końca pakietu przedstawiono znak ETX (03H). Kasa podczas transmisji wielopakietowych raportów odyła jednak znak ETX tyko na końcu ostatniego pakietu. Pozostałe pakiety kończone są znakiem ETB.

W transmisji do kasy znak ETB na końcu pakietu danych jest traktowany na równi ze znakiem ETX i nie powoduje występowania błędów.

### 6.5 Zakończenie napisu w pakiecie

Każdy napis można zakończyć znakiem 0xFF – znaki po tym kodzie nie będą wtedy brane pod uwagę

Kody towarowe zarówno krótkie jak i długie wyrównywane są we wszystkich polach do lewej.

### 6.6 Interpretacja daty

Daty interpretowane są przez kasę w sposób następujący:

- w pakietach wysyłanych do kasy, gdzie data określona jest w formacie YYYYMMDD znaczące są  tylko dwie ostatnie cyfry roku (równoważne YYMMDD), dwie pierwsze są przez kasę ignorowane, np.: 19990101 i 20990101 oznacza datę 1999-01-01;

- w pakietach odbieranych z kasy, gdzie data określona jest jako YYYYMMDD rok przedstawiany jest w całości, np.: data 1999-01-20 to 19990120, data 2000-02-29 to 20000229 (wszystkie cyfry roku są znaczące);

- w pakietach odbieranych od kasy i wysyłanych do kasy, gdzie datę określa się w formacie YYMMDD kasa stosuje następujący algorytm interpretacji roku:

- wartości YY z przedziału 00 – 49 oznaczają lata 2000 – 2049

- wartości YY z przedziału 50 – 99 oznaczają lata 1950 – 1999

(uwaga: zaprogramowanie zegara na rok 1950 nie jest możliwe)

przykładowo 740525 oznacza 1974-05-25, 010101 oznacza 2001-01-01, 491231 oznacza 2049-12-31

Sposób interpretacji jest zgodny z rokiem 2000.

### 6.7 Kabel połączeniowy komputer-kasa i parametry transmisji

Kasa jest wyposażona w dwa lub trzy (PLUS i SYSTEM) interfejsy szeregowe RS-232. Jeden interfejs jest przeznaczony do komunikacji z komputerem lub wagą, drugi służy jako połączenie z czytnikiem kodów kreskowych Trzeci interfejs wykorzystany jest do komunikacji z wagą lub terminalem płatniczym. Waga jest przyporządkowywana do portu P1 w kasie Tango lub do dowolnego interfejsu poprzez odpowiednia konfigurację w kasach Tango PLUS i Tango SYSTEM. W położeniu stacyjki P1 i P2 możliwa jest zawsze komunikacja wyłącznie z komputerem.

Parametry interfejsu szeregowego (tab 1.):

| PARAMETR | WIELKOŚĆ |
| --- | --- |
| Szybkość transmisji | 2400, 4800, 9600 lub 19200 bodów |
| Ilość bitów informacyjnych | 8 |
| Parzystość | brak, |
| Ilość bitów STOP | 1 |

tab 1.

Interfejs szeregowy kasy pracuje jako interfejs napięciowy (wg standardu V.24 / RS-232C). Komunikacja z komputerem uwzględnia handshaking sprzętowy RTS/CTS DTR/DSR.

## ROZKŁAD WYPROWADZEŃ POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD INTERFEJSU.

| nr wyprowadzenia PORT1 | nazwa sygnału |  | nr wyprowadzenia PORT2 | nazwa sygnału |  | nr wyprowadzenia PORT3 | nazwa sygnału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSR |  | 1 | DSR |  | 1 | DSR |
| 2 | RxD (SIN) |  | 2 | RxD (SIN) |  | 2 | RxD (SIN) |
| 3 | RTS |  | 3 | RTS |  | 3 | RTS |
| 4 | TxD (SOUT) |  | 4 | TxD (SOUT) |  | 4 | TxD (SOUT) |
| 5 | CTS |  | 5 |  |  | 5 | CTS |
| 6 | DTR |  | 6 |  |  | 6 | DTR |
| 7 | VCC |  | 7 | VCC |  | 7 | VCC |
| 8 | GND |  | 8 | GND |  | 8 | GND |

KONFIGURACJE PODŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Do kasy można podłączyć 1 wagę elektroniczną na dowolny z trzech portów w kasach Tango PLUS i SYSTEm lub do P1 w kasie Tango. Kasa może obsługiwać równocześnie 2 (Tango) lub 3 (PLUS i SYSTEM)  urządzenia zewnętrzne.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ I PRZEWODÓW

Kolejność wyprowadzeń wtyku  RJ45 8/8  służącego do podłączania urządzeń zewnętrznych.

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych,  po stronie kasy zakończone są wtyczką telefoniczną RJ45 8/8,  której rozmieszczenie poszczególnych wyprowadzeń przedstawia poniższy rysunek.

Poniżej przedstawione są schematy połączeń, i zasady  które się stosuje w przypadku podłączania kas do systemu sprzedaży lub połączeń przewodami o większej długości. Kasa umożliwia komunikację z jednym komputerem lub poprzez multiplekser komunikacyjny lub kartę wieloportową (w komputerze) można ją podłączyć do komputerowego systemu sprzedaży, w którym stosuje się wiele stanowisk kasowych.

Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość  połączenia nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. Dlatego więc przy zastosowaniu zwykłych przewodów nie zaleca się przekraczać tej wartości. W przypadku większych odległości powyżej kilkunastu metrów musi być stosowany specjalny przewód sieciowy (tzw. skrętka) ze specjalnym rodzajem połączenia, a mianowicie każda linia sygnałowa powinna być oplatana przewodem z masą sygnałową. W instalacjach sieciowych o długościach przekraczających kilkadziesiąt metrów należy stosować przekonwertowanie standardu RS232 na RS422, do tego celu służą specjalne konwertery transmisyjne dostępne u producenta kasy.

Podstawowy przewód połączeniowy kasy z komputerem lub multiplekserem „Falwi” przedstawia rys. 1-1

rys. 1-1

W przypadku gdy połączenie komunikacyjne jest dłuższe należy stosować specjalny kabel sieciowy (skrętka) który podłącza się do przewodu standardowego. Bardzo ważnym elementem jest odpowiednie połączenie przewodów skrętki – w tym celu należy się sugerować kolorami przewodów. Schemat połączenia przewodu sieciowego-skrętki przedstawia rys. 1-2.

rys. 1-2

Możliwości odpowiedniego podłączenia przewodów w systemach sprzedaży przedstawia rys. 1-3.

rys. 1-3

Przewód łączący multiplekser z komputerem dostarczany jest przez producenta multipleksera.

W przypadku gdy aplikacja komputerowa jest tak skonstruowana, że wykorzystuje w sposób sprzętowy wstrzymywanie transmisji z kasy do komputera i stosuje do tego celu sygnał RTS a nie DTR należy zastosować inne połączenie, które różni się od standardowego jedynie zamianą linii wstrzymującej z DTR na RTS. Przedstawia taką sytuację rys. 1-4.

rys. 1-4

W przypadku gdy port komunikacyjny komputera jest przystosowany do złącz typu DB25 wyprowadzenia mają swoje odpowiedniki przedstawione w tabeli rys. 1-5.

| nazwa sygnału | nr pinu w komputerze DB25 | nr pinu w komputerze DB9 |
| --- | --- | --- |
| TxD (SOUT) | 3 | 2 |
| RxD (SIN) | 2 | 3 |
| RTS | 5 | 8 |
| CTS | 4 | 7 |
| DTR | 6 | 6 |
| DSR | 20 | 4 |
| GND | 7 | 5 |

rys. 1-5

## PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY KASA - WAGA.

W poniższej tabeli przedstawiono schematy połączeniowe kasy OPTIMUS-iC SYSTEM z wagami Angel, Chaber, Kroton, Medesa.

| nr pinu w kasie RJ45 8/8 | nazwa sygnału | nr pinu w wadze |  |  | Opis sygnałów na złączu kasy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angel AP15 EX/MX DB9 „męski” | Chaber, Kroton DB9 „żeński” | MEDESA DIN5 |  |
| 4 | TxD | 3 | 2 | 3 | Wyjście danych szeregowych |
| 2 | RxD | 2 | 3 | 2 | Wejście danych szeregowych |
| 8 | GND | 7 | 5 | 5 | Masa sygnałowa |

### 6.8 Lista kodów błędów odsyłanych przez kasę.

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry

05H	Napotkano niedozwolony znak

06H	Urządzenie w trybie fiskalnym

07H	Liczba poza zakresem

08H	Pozycja do usunięcia nie istnieje.

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję lub flagę

0BH	Błędny indeks tablicy HALO

0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w aktualnym trybie

0EH	Błąd wewnętrzny

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży

10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

13H	Błędny typ zadania

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

18H	Baza PLU pełna

19H       Wzajemnie wykluczają się  ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu.

20H       Towar  w polu tandem nie istnieje.

21H       Błąd struktury bazy PLU

22H       Błąd sprzętowy pamięci

23H       Zbyt wiele połączeń / tandemów

25H       Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H       Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

27H       Zbyt wiele opakowań

28H	Identyczne stawki już zaprogramowane

2AH 	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online

2BH 	Bufor online pusty