Protokół komunikacji z komputerem

kasy fiskalnej OPTIMUS-iC

Małe Tango

Spis treści:

1.1	Protokół komunikacyjny	4

1.2	Sygnały modemowe	4

1.3	Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych	5

1.4	Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych	5

1.5	Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania	5

1.6	Błędna transmisja z komputera - retransmisje	6

1.6.1	Zakończenie nieudane	6

1.6.2	Zakończenie udane	6

1.7	Błędna transmisja do komputera - retransmisje	6

1.7.1	Zakończenie nieudane	6

1.8	Zakończenie udane	6

1.9	Błędny pakiet startowy	7

1.10	Błędny pakiet danych	7

1.11	Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę	7

1.12	Wysyłanie błędnych danych do kasy	7

1.13	Wysyłanie znaków WACK przez kasę	8

1.14	Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.	8

1.15	Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.	8

1.16	Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy	9

2	Kody znaków sterujących	9

3	Formaty pakietów	9

3.1	Pakiet startowy	9

3.2	Pakiety danych - programowanie	10

3.2.1	Flagi systemowe	10

3.2.2	Nagłówek	11

3.2.3	Stopka komercyjna	11

3.2.4	Kasjer	11

3.2.5	Tablica HALO	12

3.2.6	Rabaty / narzuty	12

3.2.7	Dział towarowy	13

3.2.8	PLU	14

3.2.9	Bezpośrednie kody towarów (przyporządkowanie klawiszom)	15

3.2.10	Stawki PTU	16

3.2.11	Data i czas	16

3.2.12	Numer unikatowy urządzenia fiskalnego	16

3.2.13	Numer NIP płatnika	17

3.2.14	Programowanie numeru kasy	17

3.3	Pakiety danych - raporty	17

3.3.1	Raport kasy	17

3.3.2	Raport sprzedaży kasjerów	18

3.3.3	Raport sprzedaży w działach	18

3.3.4	Raport sprzedaży PLU	19

3.3.5	Raport kodów martwych	19

3.3.6	Raport fiskalny niezerujący i ostatni raport  fiskalny	20

3.3.7	Pakiet raportu dobowego	20

3.3.8	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	20

3.3.9	Raport okresowy	21

3.3.10	Pakiety raportów dobowego i zerowania pamięci	21

3.3.11	Pakiet raportu zaprogramowania PTU	21

3.3.12	Pakiet podsumowania raportu	21

3.3.13	Podsumowanie raportu okresowego	22

3.3.14	Raport testów kasy	23

3.3.15	Raport opakowań	23

3.3.16	Raport wersji	24

3.4	Pakiet kodu błędu	24

4	Uwagi dodatkowe	25

4.1	Tryby pracy kasy	25

4.2	Transmisja złożona z wielu pakietów danych	25

4.3	Suma kontrolna	25

4.4	Pozostałe kody błędów	25

4.5	Zakończenie pakietu	25

4.6	Zakończenie napisu w pakiecie	25

4.7	Interpretacja daty	26

5	Kabel połączeniowy komputer-kasa	26

6. DODATEK

## Protokół komunikacyjny

Znak różny od

ENQ

NAK

Komputer

Kasa

Pierwszym znakiem jaki musi wysłać komputer aby zainicjować transmisję musi być znak ENQ. W przypadku gdy komputer wyśle inny znak kasa odpowie znakiem NAK. Błąd i odesłanie NAK (bądź większej ich liczby)  nastąpi np. w przypadku gdy komputer i kasa będą nadawać na różnych szybkościach transmisji.

- Time-out jest odmierzany w każdej sytuacji oczekiwania kasy na znak lub grupę znaków z PC. W przypadku, gdy komputer nie odpowie kasie w określonym czasie (przed time-outem), kasa wyśle EOT kończąc transmisję (oczekuje na ENQ przed pakietem startowym). Nie można zakładać, iż EOT przyjdzie dokładnie po upływie time-outu. Jeśli kasa będzie zajęta czynnością uniemożliwiającą wysyłanie znaków, wyśle kod EOT jako pierwszy znak po zakończeniu tej czynności. Czas Time-out  został ustalony na ok. 2s

- Kasa wysyła znak WACK o kodzie 09 w następujących przypadkach:

- Odebrano znak od PC w sytuacji, w której interpretacja znaku jest chwilowo niemożliwa, lecz nie istnieje żaden powód do zrywania transmisji

- Przygotowywany jest pakiet odpowiedzi dla PC bądź interpretowany jest ostatnio nadesłany pakiet

- Znaki WACK wysyłane są co ok. 1,5s - jest to  czas krótszy od Time-outu komputera. Pierwszy WACK będzie odesłany do komputera 2s od momentu w którym PC może spodziewać się odpowiedzi od kasy. Ilość WACK- ów nie jest ograniczona. Znaki WACK nie są odsyłane w środku pakietu (miedzy STX a końcem sumy kontrolnej występującej  po ETX lub ETB).

- W przypadku gdy komputer chce zrezygnować z oczekiwania na gotowość kasy, która wysyła WACK-i może przerwać transmisję wysyłając EOT. Kasa przejdzie wtedy do stanu początkowego i będzie czekać na ENQ przed pakietem startowym.

## Sygnały modemowe

- DSR i CTS:

Kasa reaguje na poziom sygnałów na linii DSR i CTS, w przypadku gdy na dowolnej z nich pojawi się niski poziom kasa natychmiast przestaje wysyłać znaki. Wznowi ona transmisję dopiero gdy obydwie linie będą w stanie wysokim. W przypadku gdy komputer opuści DSR lub CTS na czas dłuższy od time-outu kasy, po wznowieniu transmisji kasa dokończy przerwany pakiet (jeśli przerwa nastąpiła w środku pakietu) po czym natychmiast odeśle EOT kończąc transmisję i przechodząc do stanu początkowego.

- DTR i RTS

Po uruchomieniu kasy, tj. od chwili gdy reaguje ona na klawiaturę - uaktywnia ona DTR-a  i RTS-a sygnalizując w ten sposób że jest gotowa do transmisji. Sygnały te nie będą  aktywne w przypadku gdy w opcjach globalnych P2 ustawiono że jest podpięta waga. Sygnał RTS jest opuszczany w sytuacji przepełnienia bufora wejściowego kasy przez komputer. W przypadku prawidłowej obsługi łącza szeregowego kasy taka sytuacja nigdy nie nastąpi, ponieważ bufor wejściowy jest większy od najdłuższego poprawnego pakietu który kasa jest w stanie odebrać.

Po opróżnieniu bufora wejściowego do określonego poziomu RTS jest z powrotem podnoszony.

W przypadku podłączenia wagi nie są wykorzystywane sygnały modemowe, ich stan nie jest brany po uwagę przez kasę a DTR i RTS ustawia na nieaktywne uniemożliwiając komunikację z komputerem. Jest to możliwe ze względu na to że wagi nie używają sygnałów modemowych i bufor wejściowy jest na tyle duży że przy podłączeniu wagi nie można go przepełnić.

## Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych

## Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych

## Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania

Dotyczy pakietów z jednym z typów zadania ‘D’, ‘H’, ‘I’, ‘J’.

## Błędna transmisja z komputera - retransmisje

### Zakończenie nieudane

### Zakończenie udane

## Błędna transmisja do komputera - retransmisje

### Zakończenie nieudane

## Zakończenie udane

## Błędny pakiet startowy

## Błędny pakiet danych

## Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę

## Wysyłanie błędnych danych do kasy

Komputer

Kasa

..........

Dane na podstawie których nie  można określić typu pakietu

Kasa  odpowiada NAK na każdy znak danych. Transmisję można wznowić po wysłaniu właściwego pakietu danych gdy kasa przestanie odpowiadać NAK, bądź w przypadku wysłania EOT lub odczekania TIMEOUT-u – kasa będzie gotowa do zaincjowania transmisji na nowo.

NAK

NAK

NAK

..........

## Wysyłanie znaków WACK przez kasę

ENQ

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

WACK

WACK

1,5s

Ilość

powtórzeń nie   jest ograniczona

ACK

Kasa od tej pory jest gotowa do transmisji

## Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.

ACK przed pakietem

danych z kasy

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

.................

Pakiet danych

Kasa powtarza WACK  do momentu aż zakończy przygotowanie pakietu

Pakiet danych

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

.................

ACK

Kasa powtarza WACK  do momentu aż zakończy interpretację pakietu i odpowiednio zareaguje na niego

## Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.

ENQ

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

Kasa przestała wysyłać WACK, aby wznowić transmisję należy wysłać ENQ

Kasa nadal nie jest gotowa do transmisji

EOT

## Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy

Kolejny pakiet danych

Komputer

Kasa

ACK

EOT

.................

Nie był to ostatni pakiet danych z kasy

EOT

# Kody znaków sterujących

| Nazwa | Kod (cyfra szesnastkowa) |
| --- | --- |
| ENQ | 0x05 |
| ACK | 0x06 |
| NAK | 0x15 |
| STX | 0x02 |
| ETX | 0x03 |
| ETB | 0x17 |
| EOT | 0x04 |
| WACK | 0x09 |
| RVI | 0x40 |

# Formaty pakietów

## Pakiet startowy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘S’ | Znacznik pakietu startowego |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘Z’ (58H) lub ‘a’ (61H) do ‘d’ (63H) - znak ASCII określający typ następującego(ych) pakietu(ów) danych (poza ‘F’, i ‘O’) |
| 4 | 3 | 1 | typ transmisji | ‘0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
| 5 | 4 | 18 | początek | Numer początkowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
| 6 | 22 | 18 | koniec | Numer końcowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
| 7 | 40 | 1 | ETX | 03H |
| 8 | 41 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

01H 	Błędny typ zadania

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

## Pakiety danych - programowanie

### Flagi systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘A’ (41H) |
| 4 | 3 | 2 | opcja 25 heksadecy-malnie | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji) |
| 5 | 5 | 2 | opcja 26 heksadecy-malnie | „Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel) |
| 6 | 7 | 2 | opcja 27 heksadecy-malnie | „Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach) |
| 7 | 9 | 2 | opcja 28 heksadecy-malnie | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd) |
| 8 | 11 | 2 | opcje 1-8 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” - bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” - bit 2 – opcja 3: „Wymag klaw RAZEM” - bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” - bit 4 – opcja 5: „nieużywana” - bit 5 – opcja 6: „nieużywana” - bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” - bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU” |
| 9 | 13 | 2 | opcja 9-16 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” - bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” - bit 2 – opcja 11: „Druk śr. Cenę PLU” - bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” - bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” - bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” - bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” - bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp” |
| 10 | 15 | 2 | opcja 17-18 heksadecy-malnie | - bit 0 – opcja 17: „Rap obr PLU dozw” - bit 1 – opcja 18: „Kontr. Kodów EAN” - bit 2 – opcja 19:”Podśw.z akum. - Bit 3 – opcja 20.” Druk oszczędny”(tylko termiczna) |
| 11 | 17 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 18 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

### Nagłówek

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘B’ (42H) |
| 4 | 3 | 217 | treść nagłówka | Napis o długości 217 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Druk podkreślony rozpoczyna się znakiem (0EH), kończy znakiem (14H). Krótszy nagłówek może być zakończony znakiem FFH |
| 5 | 220 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 221 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

### Stopka komercyjna

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘C’ (43H) |
| 4 | 3 | 200 | treść stopki | Napis o długości 200 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Krótsza stopka może być zakończony znakiem FFH |
| 5 | 203 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 204 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści stopki

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

### Kasjer

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘D’ (44H) |
| 4 | 3 | 1 | Numer kasjera | ‘0’ (30H) do ‘7’ (37H) |
| 5 | 4 | 18 | Nazwa kasjera | Napis o długości 18 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| 6 | 22 | 4 | hasło | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) określające nowe hasło kasjera Zaprogramowanie kasjera z pustym hasłem powoduje skasowanie kasjera o podanym numerze. |
| 7 | 26 | 1 | ETX | 03H |
| 8 | 27 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z haseł

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie kasjera

07H	Błędne określenie numeru kasjera

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

### Tablica HALO

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘E’ (44H) |
| 4 | 3 | 150 | Zawartość tablicy | 15 liczb 10-cyfrowych stanowiących wartości kolejnych pól tablicy HALO, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. Zamiast cyfr wiodących można stosować spacje. |
| 5 | 153 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 154 | 4 | Suma kontrolna |  |

Uwaga:

Halo numerowane są od 1 do 15

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości HALO

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

### Rabaty / narzuty

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘G’ (46H) |
| 4 | 3 | 5 | standardowy rabat procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘9999’ określająca w setnych częściach procenta rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 5 | 8 | 5 | maksymalny rabat procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘9999’ określająca w setnych częściach procenta maksymalny rabat procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 6 | 13 | 5 | standardowy narzut procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘49999’ określająca w setnych częściach procenta narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 7 | 18 | 5 | maksymalny narzut procentowy | liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘49999’ określająca w setnych częściach procenta maksymalny narzut procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 8 | 23 | 10 | standardowy rabat kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 9 | 33 | 10 | maksymalny rabat kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny rabat kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 10 | 43 | 10 | standardowy narzut kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 11 | 53 | 10 | maksymalny rabat kwotowy | liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny narzut kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 12 | 63 | 1 | ETX | 03H |
| 13 | 64 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości

07H       Zbyt duży narzut / rabat procentowy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

### Dział towarowy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 3 | 1 | typ zadania | ‘H’ (47H) |
| 4 |  | 1 | akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| 5 | 4 | 2 | numer działu | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 01 do 42, określająca numer działu |
| 6 | 6 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| 7 | 24 | 10 | cena | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną działu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 8 | 34 | 1 | stawka PTU | litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla działów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 9 | 35 | 4 | flagi | cztery pojedyncze cyfry ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określające wartości pięciu parametrów dotyczących sytuacji sprzedaży z działu, w kolejności: - cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) - cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) - powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wciśnięcie klawisza działu spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego działu) - sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży z działu, kombinacja ‘11’ zezwala na podanie ceny z klawiatury, a w wypadku niepodania jej, na użycie ceny zaprogramowanej |
| 10 | 39 | 2 | HALO | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| 11 | 41 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 42 | 4 | suma kontrolna |  |

Uwaga: Podczas pobierania danych działów towarowych przez komputer odsyłane są pakiety (jeden lub więcej, maksymalnie 42) określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą mieć wartości od ‘000000000000000001’ do ‘000000000000000042’.

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie działu

07H	Błędne określenie numeru działu

08H	Dział do usunięcia nie istnieje.

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

### PLU

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘I’ (48H) |
| 4 | 3 | 1 | akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| 5 | 4 | 18 | kod towaru | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 22 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| 7 | 40 | 10 | cena | liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 9 | 50 | 1 | stawka PTU | litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| 10 | 51 | 1 | precyzja | cyfra ‘0’ (30H) do ‘3’ (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU |
| 11 | 52 | 5 | flagi | pięć pojedynczych cyfr ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określających wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności: cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) opakowanie (gdy ‘1’, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0 sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży |
| 12 | 57 | 2 | dział | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 01 do 42, określająca przynależność towaru do działu towarowego |
| 13 | 59 | 2 | HALO | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| 14 | 61 | 18 | tandem | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru. gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 15 | 79 | 1 | ETX | 03H |
| 16 | 80 | 4 | suma kontrolna |  |

Uwaga 1: Podczas pobierania danych PLU przez komputer odsyłany jest pakiet  określony numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą określać dwa graniczne kody towarów tego samego rodzaju (kody, nie towary...) - zwrócone będą opisy wszystkich towarów z zakresu posiadających kody tego samego rodzaju.. Kasa odsyłając informację o PLU ustawia pole akcja (numer 4) na ‘0’.

Aby kasa odesłała wszytkie PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Podczas programowania opakowania nie jest brana pod uwagę stawka VAT (może tam być A-F lub Z), musi być ustawiona flaga ceny zaprogramowanej, pozostałe (poza flagą opakowania) wyzerowane.

precyzja opakowania musi wynosić zero.

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu

05H	Niepoprawna nazwa towaru

07H	Błędne określenie numeru działu lub zły kod akcji

08H	Towar do usunięcia nie istnieje bądź błąd kodu EAN

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU bądź totalizery główne, ewentualnie przepełnienie totalizera ilości sprzedaży po zmianie precyzji

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

17H      Brak papieru w mechanizmie drukującym

18H	Baza PLU pełna

19H       Wzajemnie wykluczają się  ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu.

20H       Towar  w polu tandem nie istnieje.

21H       Błąd struktury bazy PLU

22H       Błąd sprzętowy pamięci FLASH

23H       Zbyt wiele połączeń / tandemów

25H       Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty kasy

26H       Błąd pamięci RAM kasy

27H        Zbyt wiele opakowań

0EH       Błąd wewnętrzny

### Bezpośrednie kody towarów (przyporządkowanie klawiszom)

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘J’ (49H) |
| 4 | 3 | 2 | numer kodu | liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 01 do 42, określająca indeks kodu bezpośredniego i przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy |
| 5 | 5 | 18 | kod towaru | kod skrócony: ‘ XXXXX’ lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 23 | 1 | ETX | 03H |
| ##### 7 | ##### 24 | ##### 4 | ##### suma kontrolna |  |

Uwaga: Podczas pobierania przez komputer danych o kodach bezpośrednich odsyłane są pakiety (jeden lub więcej, maksymalnie 42) określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą mieć wartości od ‘000000000000000001’ do ‘000000000000000042’.

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu kodu

07H	Błędny numer kodu bezpośredniego

08H	Towar o podanym kodzie nie istnieje bądź błąd kody EAN

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

### Stawki PTU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘K’ (4AH) |
| 4 | 3 | 24 | stawki PTU | 6 liczb 4-cyfrowych stanowiących kolejne, od ‘A’ do ‘F’, stawki PTU, wyrażone w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| 5 | 27 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 28 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w którymś z określeń stawek

0FH	Niezerowe totalizery

10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

28H	Identyczne stawki już zaprogramowane

### Data i czas

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘L’ (4BH) |
| 4 | 3 | 8 | data | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD Interpretacja roku przez kasę odbywa się na podstawie dwóch ostatnich cyfr, dwie pierwsze są ignorowane. Więcej informacji w rozdziale 4.7 „Interpretacja daty” |
| 5 | 11 | 4 | czas | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| 6 | 15 | 1 | ETX | 03H |
| 7 | 16 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu daty lub czasu

0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne

0FH	Niezerowe totalizery

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

### Numer unikatowy urządzenia fiskalnego

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘M’ (4CH) |
| 4 | 3 | 10 | numer unikatowy | 2 litery duże i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego |
| 5 | 13 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 14 | 4 | suma kontrolna |  |

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści numeru lub numer formalnie niepoprawny

12H	Numer unikatowy jest już zaprogramowany

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

### Numer NIP płatnika

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘N’ (4DH) |
| 4 | 3 | 13 | numer NIP | 10 cyfr dziesiętnych rozdzielonych na 4 grupy trzema myślnikami |
| 5 | 16 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 17 | 4 | suma kontrolna |  |

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści numeru lub numer formalnie niepoprawny

06H	Urządzenie w trybie fiskalnym

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

### Programowanie numeru kasy

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘P’ (50H) |
| 4 | 3 | 1 | numer kasy | cyfra ‘0’ (30H) do ‘9’ (39H) ASCII określająca numer kasy |
| 5 | 4 | 1 | ETX | 03H |
| 6 | 5 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu nr kasy

14H        Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

## Pakiety danych - raporty

### Raport kasy

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘R’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘R’ (51H) |
| 4 | 3 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 5 | 4 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 6 | 24 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 44 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 64 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 84 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 104 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 124 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 144 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 164 | 1 | ETX | 03H |
| 14 | 165 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport sprzedaży kasjerów

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘S’ (52H) |
| 4 | 3 | 1 | numer kasjera | cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| 5 | 4 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 6 | 5 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 25 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 45 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 65 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 85 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 105 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 125 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 145 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 165 | 1 | ETX | 03H |
| 15 | 166 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport sprzedaży w działach

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘T’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 01 do 42 określającymi numery pierwszego i ostatniego działu w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie szesnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych działów z podanego zakresu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘T’ (53H) |
| 4 | 3 | 2 | numer działu | liczba z zakresu ‘01’ do ‘42’ |
| 5 | 5 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami |
| 6 | 23 | 20 | sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży działu (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 43 | 5 | udział procentowy | udział procentowy sprzedaży danego działu w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000 |
| 8 | 48 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 49 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport sprzedaży PLU

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘U’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała raporty wszytkich PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘U’ (54H) |
| 4 | 3 | 18 | kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod skrócony ‘ XXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 21 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| 7 | 39 | 20 | sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży towaru (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 59 | 20 | ilość | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego towaru (wyrażoną w tysięcznych częściach jednostki, niezależnie od zaprogramowanej precyzji) |
| 9 | 79 | 10 | średnia cena towaru | 10-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca iloraz dwóch powyższych liczb (w groszach) |
| 10 | 89 | 5 | udział procentowy | udział procentowy sprzedaży danego towaru w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000 |
| 11 | 94 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 95 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport kodów martwych

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘V’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) w polu typu transmisji oraz liczbą jednocyfrową z zakresu 1 do 3 określającą minimalną liczbę tygodni od ostatniej sprzedaży w polu początek (należy poprzedzić 17 zerami).

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘V’ (55H) |
| 4 | 3 | 18 | kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub brak kodu EAN: ‘ ’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 21 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| 7 | 39 | 1 | ostatnia sprzedaż | liczba tygodni, jakie upłynęły od ostatniej sprzedaży towaru |
| 8 | 40 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 41 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport fiskalny niezerujący i ostatni raport  fiskalny

Odsyłanie raportu fiskalnego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘W’ lub ‘X’. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘W’ (raport niezerujący) (56H) lub ‘X’ (ostatni raport dobowy) (57H) |
| 4 | 3 | 1 | typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów |
| 5 | 4 | 6 | data zapisu | data w formacie RRMMDD sposób interpretacji cyfr roku podany jest w rozdziale 4.7 „Interpretacja daty” |
| 6 | 10 | 1 | bajt zarezerwowany | należy pominąć - wartość dowolna |
| 7 | 11 | 131 | część zmienna | znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| 8 | 142 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 143 | 4 | suma kontrolna |  |

### Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 10 | numer raportu | 10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego |
| 2 | 21 | 10 | suma sprzedaży | 10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach |
| 3 | 31 | 70 | sumy sprzedaży w stawkach | 7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach |
| 4 | 101 | 10 | suma podatku | Łączna suma podatku za okres raportu |
| 5 | 111 | 5 | liczba paragonów | Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| 6 | 116 | 5 | liczba wydruków | Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| 7 | 121 | 1 | zerowanie RAM | ‘1’ gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań. |
| 8 | 122 | 10 | numer paragonu | numer ostatnio wydanego paragonu |
| 9 | 132 | 10 | numer wydruku | numer ostatnio wydanego wydruku |

### Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 4 | czas | chwila zerowania w formacie GGMM |
| 2 | 15 | 1 | przyczyna zerowania | ‘0’ = błąd ‘1’ = wymuszone przyciskiem zerowania |
| 3 | 16 | 3 | numer | numer kolejny zerowania |
| 4 | 19 | 123 |  | bajty zarezerwowane |

### Raport okresowy

Odsyłanie raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘Y’ lub ‘Z’. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD (sposób interpretacji cyfr roku podany jest w rozdziale 4.7 „Interpretacja daty”) w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numrów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘Y’ (raport według dat) (58H) lub ‘Z’ (raport według numerów) (59H) |
| 4 | 3 | 1 | typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów ‘4’ dla raportu zmiany stawek PTU |
| 5 | 4 | 6 | data zapisu | data w formacie RRMMDD sposób interpretacji cyfr roku podany jest w rozdziale 4.7 „Interpretacja daty” |
| 6 | 10 | 1 | bajt zarezerwowany | należy pominąć - wartość dowolna |
| 7 | 11 | 131 | część zmienna | znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| 8 | 142 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 143 | 4 | suma kontrolna |  |

### Pakiety raportów dobowego i zerowania pamięci

Pakiety te mają postać identyczną jak przedstawione w punkcie Error: Reference source not found.

### Pakiet raportu zaprogramowania PTU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 24 |  | 6 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek |

### Pakiet podsumowania raportu

Różni się on długością od pozostałych pakietów raportu. Posiada znacznik typu pakietu o wartości ‘6’. Jest wysyłany jako ostatni pakiet raportu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘Y’ (raport według dat) (57H) lub ‘Z’ (raport według numerów) (58H) |
| 4 | 3 | 1 | typ pakietu | ‘6’ - pakiet podsumowania raportu okresowego. |
| 5 | 4 | 140 | sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU |
| 6 | 144 | 140 | podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| 7 | 284 | 20 | sumaryczny podatek | suma podatku dla całego raportu |
| 8 | 304 | 20 | sumaryczna sprzedaż | łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| 9 | 324 | 5 | paragony fiskalne | ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 10 | 329 | 5 | wydruki | ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 11 | 334 | 5 | zerowania RAM | ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| 12 | 339 | 5 | zerowania bazy kontrolnej | ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w kasie |
| 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów |
| 15 | 346 | 1 | ETX | 03H |
| 16 | 347 | 4 | suma kontrolna |  |

### Podsumowanie raportu okresowego

Odsyłanie podsumowania raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘a’ (podsumowanie po datach) lub ‘b’ (podsumowanie po numerach). Odsyłany jest jeden pakiet mający typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD (sposób interpretacji cyfr roku podany jest w rozdziale 4.7 „Interpretacja daty”) w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numrów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘a’ (61H) (podsumowanie według dat) lub ‘b’ (62H) (podsumowanie według numerów) |
| 4 | 3 | 1 | bajt zarezerwowany | bajt zawsze równy ‘6’ |
| 5 | 4 | 140 | sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż brutto w poszczególnych stawkach PTU |
| 6 | 144 | 140 | podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| 7 | 284 | 20 | sumaryczny podatek | suma podatku dla całego raportu |
| 8 | 304 | 20 | sumaryczna sprzedaż | łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| 9 | 324 | 5 | paragony fiskalne | ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 10 | 329 | 5 | wydruki | ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| 11 | 334 | 5 | zerowania RAM | ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| 12 | 339 | 5 | zerowania bazy kontrolnej | ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów |
| 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów |
| 15 | 346 | 1 | ETX | 03H |
| 16 | 347 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport testów kasy

W pakiecie startowym ze znacznikiem ‘c’ (63H). W polach „OD” „DO” należy wpisać zakres żądanych testów. (Od 01 do 21)

Numery testów:

- Test RAM-u

- Test pamięci kodu

- Test klawiatury

- Test wyświetlacza

- Test buzera

- Test szuflady

- Test nieużywany

- Test  nieużywany

- Test nieużywany

- Test nieużywany

- Test PLU dok ładny

- Test PLU szybki

- Test nieużywany

- Zarezerwowane

- Test nieużywany

- Test Bateryjki

- Test Wyświetlacza

- Test zegarka

- Test nieużywany

- Test EPROM

- Test nieużywany

- Test mechanizmu drukującego

Kasa odpowiada po każdym teście pakietem danych o typie zadania ‘c’

Pakiet odpowiedzi kasy

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘c’ (63H) |
| 4 | 3 | 2 | Numer testu | Numer testu którego rezultat będzie w następnym polu |
| 5 | 5 | 1 | Rezultat testu | Cyfra ‘0’ (30H) błąd, lub cyfra ‘1’ (31H) gdy OK. |
| 6 | 6 | 1 | ETX lub ETB |  |
| 7 | 7 | 4 | suma kontrolna |  |

Kody błędów:

03H -  Błędne określenie numeru testu

### Raport opakowań

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘d’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała wszytkie opakowania w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘d’ (64H) |
| 4 | 3 | 18 | kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod skrócony ‘ XXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| 6 | 21 | 18 | nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| 7 | 39 | 20 | sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży opakowania(wyrażoną w groszach) |
| 8 | 59 | 20 | ilość sprzedaży | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego opakowania (wyrażoną w sztukach) |
| 9 | 79 | 20 | zwrot | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą zwrotów opakowania (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 99 | 20 | ilość zwrotów | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość zwrotów opakowania (wyrażoną w sztukach) |
| 11 | 119 | 1 | ETX | 03H |
| 12 | 120 | 4 | suma kontrolna |  |

### Raport wersji

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘e’ w polu typu zadania i z wartością ‘0’ w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘e’ (65H) |
| 4 | 3 | 4 | Wersja kasy | 4 cyfry określajęce numer wersji kasy. Do komputera nie jest przesyłana kropka |
| 5 | 7 | 4 | wersja kasy | 4 cyfry określajęce numer wersji kasy. Do komputera nie jest przesyłana kropka |
| 6 | 11 | 5 | mechanizm drukujący | 5 znakowy napis określający typ mechanizmu drukującego (np LT482) |
| 7 | 16 | 1 | ETX | 03H |
| 8 | 17 | 4 | suma kontrolna |  |

## Pakiet kodu błędu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘E’ | Znacznik pakietu błędu |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘O’ (4EH) - znak ASCII określający typ pakietu danych, którego dotyczy błąd |
| 4 | 3 | 1 | typ transmisji | ‘0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
| 5 | 4 | 2 | kod błędu | 2 cyfry heksadecymalne wyrażające kod błędu |
| 6 | 6 | 18 | początek | numer początkowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych |
| 7 | 24 | 18 | koniec | numer końcowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych |
| 8 | 42 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 43 | 4 | suma kontrolna |  |

# Uwagi dodatkowe

## Tryby pracy kasy

- Testowanie kasy możliwe jest tylko w trybie testowym.

- W trybie P możliwe są wszystkie raporty

- W trybie sprzedaży wszystkie raporty niezerujące

- W trybie sprzedaży umożliwia się również programowanie PLU w sytuacji gdy nie jest otwarty paragon

## Transmisja złożona z wielu pakietów danych

W wypadku pakietów danych wchodzących w skład transmisji złożonej z więcej niż jednego pakietu danych, niezależnie od jej kierunku, wszystkie pakiety danych z wyłączeniem ostatniego winny mieć kończący pakiet kod ETX zmieniony na kod ETB.

## Suma kontrolna

W celu obliczenia sumy kontrolnej pakietu należy 16-bitową zmienną zainicjować wartością 0. Następnie każdy kolejny znak pakietu, poczynając od pierwszego znaku po otwierającym pakiet znaku STX a kończąc na zamykającym treść pakietu znaku ETX (lub ETB) należy, traktując go jako wartość 16-bitową, przesunąć bitowo w lewo o liczbę bitów równą numerowi jego pozycji modulo 9 (a więc o 0 do 8 bitów), z uzupełnieniem bitami zerowymi po prawej stronie. Pierwszy znak, który objęty jest liczoną sumą traktować należy jako znak o pozycji 0. Przesunięty znak i dotychczas wyliczoną sumę cząstkową należy poddać operacji XOR, otrzymując w ten sposób nową sumę cząstkową. Po włączeniu do sumy wszystkich znaków należy ją przekształcić na 4-cyfrową liczbę heksadecymalną i wysłać wszystkie cyfry kolejno od najstarszej w postaci odpowiednich znaków ASCII.

## Pozostałe kody błędów

Na każdy rozkaz możliwe będzie dodatkowo odesłanie kodów błędów:

0DH	Brak uprawnień do programowania lub wysłania danych (zła pozycja kluczyka, kasa w trakcie wydawania raportu itp.)

0EH 	Błąd wewnętrzny

## Zakończenie pakietu

We wszystkich powyższych tabelach jako znak końca pakietu przedstawiono znak ETX (03H). Kasa podczas transmisji wielopakietowych raportów odyła jednak znak ETX tyko na końcu ostatniego pakietu. Pozostałe pakiety kończone są znakiem ETB.

W transmisji do kasy znak ETB na końcu pakietu danych jest traktowany na równi ze znakiem ETX i nie powoduje występowania błędów.

## Zakończenie napisu w pakiecie

Każdy napis można zakończyć znakiem 0xFF – znaki po tym kodzie nie będą wtedy brane pod uwagę

Kody towarowe zarówno krótkie jak i długie wyrównywane są we wszystkich polach do lewej.

## Interpretacja daty

Daty interpretowane są przez kasę w sposób następujący:

- w pakietach wysyłanych do kasy, gdzie data określona jest w formacie YYYYMMDD znaczące są  tylko dwie ostatnie cyfry roku (równoważne YYMMDD), dwie pierwsze są przez kasę ignorowane, np.: 19990101 i 20990101 oznacza datę 1999-01-01;

- w pakietach odbieranych z kasy, gdzie data określona jest jako YYYYMMDD rok przedstawiany jest w całości, np.: data 1999-01-20 to 19990120, data 2000-02-29 to 20000229 (wszystkie cyfry roku są znaczące);

- w pakietach odbieranych od kasy i wysyłanych do kasy, gdzie datę określa się w formacie YYMMDD kasa stosuje następujący algorytm interpretacji roku:

- wartości YY z przedziału 00 – 49 oznaczają lata 2000 – 2049

- wartości YY z przedziału 50 – 99 oznaczają lata 1950 – 1999

(uwaga: zaprogramowanie zegara na rok 1950 nie jest możliwe)

przykładowo 740525 oznacza 1974-05-25, 010101 oznacza 2001-01-01, 491231 oznacza 2049-12-31

Sposób interpretacji jest zgodny z rokiem 2000.

# Kabel połączeniowy komputer-kasa

| Nr pinu w kasie | nazwa sygnału | nr pinu w komputerze DB25 | nr pinu w komputerze DB9 | opis sygnałów na złączu kasy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TxD (SOUT) | 3 | 2 | wyjście danych szeregowych |
| 2 | RxD (SIN) | 2 | 3 | wejście danych szeregowych |
| 3 | RTS | 5 | 8 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście |
| 5 | CTS | 4 | 7 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście |
| 6 | DTR | 6 | 6 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście |
| 1 | DSR | 20 | 4 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście |
| 8 | GND | 7 | 5 | masa sygnałowa |

Prędkość transmisji:	2400, 4800, 9600, 19200

Ilość bitów danych:	8

Ilość bitów stopu:	1

Kontrola parzystości:	brak

Kontrola przepływu:	sprzętowa  (RTS,DTR/CTS,DSR)

- DODATEK

#### Rozszerzony raport kasy

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘R’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji.

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘f’ (66H) |
| 4 | 3 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 5 | 4 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 6 | 24 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 44 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 64 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 84 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 104 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 124 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 144 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 164 | 20 | rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 184 | 20 | narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| 15 | 204 | 20 | storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości strnowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| 16 | 224 | 10 | paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| 17 | 234 | 1 | ETX | 03H |
| 18 | 235 | 4 | suma kontrolna |  |

#### Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | typ zadania | ‘g’ (67H) |
| 4 | 3 | 1 | numer kasjera | cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| 5 | 4 | 1 | znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| 6 | 5 | 20 | gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| 7 | 25 | 20 | czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| 8 | 45 | 20 | karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 9 | 65 | 20 | kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 85 | 20 | talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| 11 | 105 | 20 | zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| 12 | 125 | 20 | wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| 13 | 145 | 20 | wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| 14 | 165 | 20 | rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| 15 | 185 | 20 | narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| 16 | 205 | 20 | storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości strnowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| 17 | 225 | 10 | paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| 18 | 235 | 1 | ETX | 03H |
| 19 | 236 | 4 | suma kontrolna |  |